# 2025 电赛 H 题无人机方案总结

围绕“地面站 + STM32 机载任务控制器 + 匿名飞控 + UWB + OpenMV”的可落地实现方案

| 文档目的 | 汇总并定版当前讨论形成的整体技术路线，供后续分工、实现和写设计报告时直接参考。 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 2025 年电赛 H 题参赛队；当前硬件路线为匿名飞控、UWB、光流/定高、OpenMV、RK3588 地面站。 |
| 核心结论 | 尽量不使用机载电脑；使用 STM32 作为机载任务控制器；地面站负责规划与监控，机载端负责自主执行。 |
| 建议软件栈 | 地面站：Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic + Qt 5.15（C++/Widgets）；机载任务控制器：STM32F407 系列。 |

一句话定版： 地面站负责“输入禁飞区—生成路径—上传完整任务—监控与记录”，STM32 负责“本地任务状态机与多串口协调”，飞控负责“稳定飞行与动作执行”，OpenMV 负责“目标识别与事件上报”。

# 1. 赛题需求与约束提炼

结合 2025 年 H 题要求与我们前面的讨论，这个系统必须满足四条主线：一是地面站能够输入禁飞区并显示 9×7 网格航线；二是无人机能够按规划路径覆盖禁飞区以外的所有格子；三是识别到动物后，结果要回传并在地面站实时显示、保存、可回看；四是起飞后整个系统尽量自主执行，减少外部干预。

巡查区域为 450 cm × 350 cm，被划分为 63 个 50 cm × 50 cm 的网格；禁飞区由现场给出格子代码。

地面站不是附属品，而是评分链条的一部分，必须具备输入、显示、保存和回看能力。

无人机起飞后应自主执行任务，因此不能把飞行过程建立在“地面站实时遥控每一步动作”的基础上。

题目允许使用触摸屏提升交互效率，但保留少量实体按键更稳、更符合比赛环境。

# 2. 最终推荐的总体架构

最终推荐架构分为三层：地面站层、机载任务控制层、飞控执行层。这样分层的目的不是为了“显得复杂”，而是为了把规划、任务逻辑、飞行控制彻底解耦，降低联调难度。

| 层级 | 主要硬件/软件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 地面站层 | RK3588 + Ubuntu 20.04 + ROS1 + Qt 5.15 + 触摸屏 | 输入禁飞区、路径规划、任务上传、状态显示、结果记录、历史回看 |
| 机载任务控制层 | STM32F407 机载任务控制器 | 接收完整任务、运行状态机、接 UWB/OpenMV、控制激光、向飞控下发动作目标 |
| 飞控执行层 | 匿名飞控 | 姿态稳定、位置/速度执行、混控、电机输出、安全保护 |

这套架构的关键不是“地面站强控飞行”，而是“地面站生成并上传整条任务，机载端自主执行”。这样既符合比赛运行逻辑，也更适合你们尽量不使用机载电脑的要求。

# 3. 为什么不建议“飞控全包”或“机载电脑全包”

不建议把所有任务逻辑都塞进飞控，也不建议为了任务逻辑再上一个完整机载电脑。前者会让飞控既承担稳定控制，又承担路径、识别事件、激光动作、返航和降落流程，代码耦合严重；后者虽然灵活，但功耗、体积、系统复杂度和调试成本都会明显增加。

飞控最擅长的是稳定飞行与执行控制，不适合作为复杂任务流程的主要承载体。

机载电脑虽然功能强，但对当前项目属于“能做，但没必要”，特别是你们已经明确希望尽量避免机载电脑。

STM32 作为机载任务控制器，正好处在“资源足够、复杂度可控、调试友好”的中间位置。

# 4. 地面站方案定版

## 4.1 硬件形态

地面站建议采用 RK3588 主控直连 7 寸以上触摸屏的方式，而不是把“串口屏”作为主显示。原因很简单：既然前端要用 Qt，那么显示屏最好由 RK3588 直接驱动，避免“Qt 程序在 Linux 上跑，但画面又要转成串口屏协议”的不顺结构。

主控：RK3588。

主屏：7 寸及以上触摸屏（HDMI / DSI 皆可，能稳定触摸即可）。

最少保留 3~4 个实体按键：开始、返回、确认/复位、急停/终止。

可加一个小型 I/O MCU（如 STM32/ESP32）管理按键、蜂鸣器和状态灯。

## 4.2 软件栈选择

地面站建议固定为 Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic + Qt 5.15（C++/Widgets）。这套组合不是追求“最新”，而是追求在当前题目背景下最稳、最熟、最容易落地。

| 模块 | 推荐选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 | 与 ROS1 Noetic 组合最成熟，适合封箱运行与环境冻结。 |
| 中间件 | ROS1 Noetic | 用于地面站内部模块解耦，不直接替代飞控或外设底层协议。 |
| 前端 | Qt 5.15 + Widgets | 适合做网格输入、状态监控、日志显示；比 QML 更稳、更省开发时间。 |

## 4.3 ROS 在这里具体完成什么工作

ROS 在这里的作用不是“接管飞控”，而是作为 RK3588 地面站内部的软件总线，用来把 UI、规划、桥接、任务管理和日志模块拆开。只要记住一句话：ROS 负责地面站内部解耦，不负责飞控低层实时控制。

UI 与路径规划解耦：Qt 只负责显示和输入，不直接内嵌复杂规划。

硬件桥接与上层逻辑解耦：飞控串口、OpenMV 串口、按键/IO 串口都做成独立 bridge 节点。

任务状态机集中管理：输入禁飞区、生成路径、上传任务、显示状态、记录结果。

日志与历史回看分离：识别结果、飞行状态、异常信息独立落盘，不和 UI 强耦合。

## 4.4 地面站建议节点划分

| 节点名 | 主要输入/输出 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ui_node | 触摸/按键输入；显示路径与状态 | Qt 前端 |
| planner_node | 输入禁飞区；输出航点路径 | 网格路径规划 |
| fc_bridge_node | 串口 <-> /fc/* topics | 飞控数传桥接 |
| openmv_bridge_node | 串口 <-> /vision/* topics | OpenMV 识别桥接 |
| mission_manager_node | 收 UI 指令与路径；下发任务 | 地面站任务管理 |
| logger_node | 收状态和结果；写文件 | 日志与历史回看 |

## 4.5 地面站前端页面建议

启动/自检页：显示飞控、OpenMV、UWB/数传、按键板在线状态。

禁飞区输入页：9×7 网格点选禁飞区；触摸为主，按键兜底。

航线预览页：显示禁飞区、起飞区、规划后的巡查航线。

任务监控页：显示当前状态、当前格号、坐标、电压、最近识别结果。

结果汇总/历史页：统计各类动物数量，支持回看本次任务记录。

# 5. 通信与硬件接口设计

第一次做硬件接口时，最重要的是建立正确分层：驱动层只管串口收发，协议层负责打包解包，桥接层负责把协议转成系统内消息，业务层只处理任务逻辑。不要在串口中断里直接写一大段业务，也不要让上层 UI 直接控制字节流。

## 5.1 推荐串口连接关系

| 链路 | 物理连接 | 用途 | 是否核心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面站 ↔ STM32 | 无线串口 / 数传 | 上传完整任务、回传执行状态 | 是 |
| STM32 ↔ 飞控 | UART | 发送运动目标、接收飞行状态 | 是 |
| STM32 ↔ UWB | UART | 获取坐标数据 | 是 |
| STM32 ↔ OpenMV | UART | 获取识别结果与偏移量 | 是 |
| STM32 ↔ 激光驱动 | GPIO + MOS 管 | 控制激光开关 | 是 |

## 5.2 推荐包格式

为了保证无线链路可用，所有核心链路都建议使用统一的二进制包格式，并带 CRC、ACK、超时检测。不要直接依赖自由文本字符串作为最终比赛协议。

推荐帧格式： 帧头(2B) + 长度(1B) + 消息ID(1B) + 序号(1B) + 数据区(NB) + CRC16(2B) 建议基础机制：心跳包、ACK 应答、超时重发、丢包检测、任务编号。

## 5.3 为什么不建议用“前进 X cm、左转 Y cm”的相对动作指令

既然你们已经确定使用 UWB 并能得到场地内的绝对坐标，那么路径就不应该再表达成“前进 20 cm，再左移 50 cm”这种相对动作序列。相对动作最大的缺点是误差累积，一次偏差会把后续整条轨迹带偏；而绝对坐标点列可以随时闭环修正，更符合 UWB 的优势。

正确做法：地面站生成绝对航点坐标列表，机载端逐点追踪。

错误倾向：把 UWB 当成“只是看一眼位置”，实际控制仍靠相对位移命令。

任务点建议直接保存为 (x, y, z, type, hold_time) 结构。

# 6. 路径规划策略定版

路径规划不需要追求复杂算法，简单、可解释、易实现的方案更适合电赛周期。最终推荐“蛇形覆盖 + 障碍跳过 + 必要时 A* 补连接”。

先在 9×7 网格上生成完整蛇形覆盖序列。

删去禁飞格。

如果两个有效格因禁飞区阻断而不连续，则用 A* 在网格上补一段连接路径。

最终输出绝对坐标点列，并在地面站上绘制成清晰折线。

这个方案的优点是：实现难度低、航线易画、报告好写、后续上传到机载任务控制器也很直观。

# 7. 机载任务控制器方案（STM32）

## 7.1 选型建议

机载任务控制器建议使用 STM32F407VET6 / STM32F407ZGT6 这一档，而不是资源过紧的 F103，也不建议第一次就上 H7。F407 在串口数量、RAM/Flash、定时器、DMA 和生态成熟度之间最均衡，足够支撑当前项目。

## 7.2 STM32 的角色

保存地面站上传的完整任务。

接收 UWB 坐标、OpenMV 识别结果、飞控状态。

运行机载任务状态机。

根据当前状态向飞控下发运动目标。

控制激光笔开关，并把关键事件回传地面站。

要注意：STM32 不是飞控，也不是机载电脑。它是“任务执行器 + 多串口协调中心 + 简单决策器”。

## 7.3 推荐 STM32 串口分配

| 串口 | 连接对象 | 建议用途 |
| --- | --- | --- |
| USART1 | 地面站数传 | 任务上传、状态回传 |
| USART2 | 匿名飞控 | 动作目标输出、飞行状态输入 |
| USART3 | UWB 模块 | 绝对坐标输入 |
| UART4 | OpenMV | 识别结果和偏移量输入 |
| USART6（可选） | 调试口 | PC 调试 / 日志输出 |

## 7.4 STM32 软件架构

推荐使用“裸机超级循环 + UART DMA + 状态机”的方式实现，而不是一上来就上 FreeRTOS。当前任务复杂度不算很高，裸机状态机更容易调试，也更利于第一次做这类系统时快速落地。

驱动层：UART、GPIO、定时器、DMA。

协议层：地面站协议、飞控协议、UWB 协议、OpenMV 协议。

状态机层：待机、起飞、去航点、到点悬停、目标处理、继续巡查、返航、降落。

输出层：向飞控发目标速度/简化位置指令，向地面站回传任务状态。

推荐主循环结构： while (1) { Uwb_Update(); Vision_Update(); Fc_Update(); GroundStation_Update(); Mission_StateMachine_Run(); Telemetry_Report_Task(); }

# 8. OpenMV 接入策略

关于 OpenMV，建议明确区分开发阶段和最终比赛阶段。

## 8.1 开发阶段

为了快速把地面站联调起来，开发阶段可以让 OpenMV 先直接接到 RK3588，先把“识别结果显示、日志保存、协议链路”跑通。这样能够尽快验证上位机逻辑，而不必一开始就把所有模块全部挂到机上。

## 8.2 最终比赛阶段

最终比赛阶段更建议 OpenMV 直接接 STM32 机载任务控制器，而不是让识别结果先到地面站、再由地面站决定实时飞行动作。原因是：比赛时真正需要实时闭环的是机载端，过度依赖无线链路会引入延迟和丢包风险。

## 8.3 不建议的写法

不建议把 OpenMV 识别结果直接做成“飞控中断触发一段固定动作扫描流程”。中断里只做接收与标志位置位，业务逻辑应由 STM32 的主状态机处理。也就是说，OpenMV 只负责发事件，任务执行器负责根据事件切换状态。

过渡方案可以保留“小范围固定扫描动作”用于验证流程。

最终更推荐 OpenMV 同时输出：类别、数量、偏移量（目标相对中心的 dx/dy）。

有了偏移量，STM32 可以做更合理的微调动作，而不是完全固定的 5 cm 扫描。

# 9. 任务上传与机载执行流程

“起飞前把任务上传完整”这一点是正确且关键的。正确做法不是让地面站在飞行中一步一步遥控每个动作，而是在起飞前一次性把完整任务写入机载任务控制器，起飞后由机载端自主执行。

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 地面站输入禁飞区并完成路径规划。 |
| 2 | 地面站将整条任务打包为绝对航点列表上传到 STM32。 |
| 3 | STM32 校验任务并返回 ACK，进入待启动状态。 |
| 4 | 收到开始命令后，STM32 切换到起飞/巡查状态。 |
| 5 | STM32 根据当前 UWB 坐标逐点追踪航点，并向飞控发送动作目标。 |
| 6 | 到识别点后，如果 OpenMV 检测到动物，则进入目标处理状态并控制激光。 |
| 7 | 结果同步回传地面站，用于实时显示、保存和历史回看。 |

# 10. 推荐状态机

## 10.1 地面站状态机

BOOT_SELF_CHECK：设备自检。

WAIT_READY：等待飞控、OpenMV、数传在线。

EDIT_NO_FLY：输入禁飞区。

PLAN_READY：航线生成完成。

UPLOAD_TASK：下发完整任务。

WAIT_START：等待起飞。

MISSION_RUNNING：执行中。

MISSION_FINISHED：任务完成。

RESULT_REVIEW：汇总与回看。

## 10.2 STM32 机载状态机

IDLE：待机。

TAKEOFF：起飞。

GO_TO_WAYPOINT：前往当前航点。

HOVER_AND_CHECK：到点悬停与识别等待。

TARGET_PROCESS：目标处理（激光/微调/记录）。

NEXT_WAYPOINT：切换下一个航点。

RETURN_HOME：回场。

PRE_LAND：降落准备。

LAND_45：末段降落。

FINISH：结束。

# 11. 日志与数据保存建议

题目要求识别结果能够实时显示、保存并在事后调出，因此日志设计不能是临时性的。最实用的做法是文件化保存，每次任务对应一个目录。

建议目录结构： missions/2026-xx-xx_xx-xx-xx/ ├─ mission_config.json ├─ planned_path.json ├─ detections.jsonl ├─ telemetry.csv └─ summary.json

这样做的优点是：简单、好调试、易回放、便于后续写报告和做赛后复盘。

# 12. 推荐开发顺序

为了保证整体能真正做出来，开发顺序必须克制，不要一开始就并行推动所有模块。

第一阶段：先完成 Qt 网格输入与路径显示，验证地面站交互。

第二阶段：打通地面站与 STM32 的任务上传协议。

第三阶段：STM32 读取 UWB 坐标并完成基础航点追踪。

第四阶段：接入 OpenMV，只先传识别结果与偏移量。

第五阶段：把识别事件接入 STM32 状态机，完成悬停/激光/记录闭环。

第六阶段：整机联调，最后再优化回场和降落。

# 13. 高风险点与避免建议

不要让地面站在飞行中频繁发“往前几厘米、往左几厘米”这种细粒度实时控制命令。

不要把任务逻辑全部塞进飞控主循环。

不要在串口中断里执行长逻辑；中断只做接收、缓存、置标志位。

不要一开始就追求视频流、炫酷动画和复杂地图效果；先把评分主链条做通。

不要把 OpenMV 只设计成“识别到动物就触发固定中断动作”；最终应由状态机决定后续处理。

不要忽视实体按键；触摸很方便，但关键操作仍要有硬件兜底。

# 14. 最终定版结论

当前最切实际、最适合你们路线的定版方案如下：

| 地面站主控 | RK3588 |
| --- | --- |
| 地面站显示 | 7 寸及以上触摸屏 + 少量实体按键 |
| 地面站软件 | Ubuntu 20.04 + ROS1 Noetic + Qt 5.15（C++/Widgets） |
| 机载任务执行器 | STM32F407 系列 |
| 飞行控制 | 匿名飞控 |
| 定位 | UWB 为主，结合光流/定高增强稳定性 |
| 视觉识别 | OpenMV，开发阶段可直连地面站，最终阶段建议接 STM32 |
| 任务表达 | 绝对航点坐标列表，不用相对动作链 |
| 系统原则 | 地面站规划与监控，机载端自主执行，飞控稳定飞行 |

可以把这套话直接浓缩成一句：
“地面站负责规划和上传完整任务；STM32 负责机载任务状态机与多串口协同；飞控负责把任务动作稳定地飞出来；OpenMV 负责目标识别和事件上报。”

# 附录 A：建议的数据结构（示意）

typedef struct { float x; float y; float z; uint8_t type; // 普通点/识别点/回场点/降落预备点 uint16_t hold_ms; // 到点停留时间 } WayPoint;

# 附录 B：后续立刻可做的三件事

把地面站—STM32 的任务上传协议一次性定死。

把 STM32 的状态机枚举、事件表、任务结构体先写出来。

把 Qt 网格输入页和路径预览页先做成可运行原型。