OpenMV 视觉识别框架与 STM32 对接方案

面向 2025 电赛 H 题“野生动物巡查系统”
供 Codex 开发、团队联调与新聊天交接使用

版本：V1.0
范围：仅动物种类与数量识别，不包含激光瞄准闭环

核心结论

一句话定版：OpenMV 只负责识别动物种类、数量和必要的识别质量信息；STM32 负责接收、过滤、多帧确认、绑定当前巡查网格，并复用现有动物上报链路发送到地面站。视觉模块暂不承担激光瞄准、飞行控制和网格定位职责。

# 目录

1. 文档目标与边界

2. 当前项目现状与视觉模块位置

3. 推荐系统结构图

4. OpenMV 端职责与识别策略

5. OpenMV 到 STM32 的数据协议

6. STM32 端软件模块划分

7. 状态机对视觉识别的期望

8. 现实风险、最坏情况与处理策略

9. 分阶段开发路线图

10. 联调验收标准

11. Codex 开发任务清单

12. 新聊天交接摘要

# 1. 文档目标与边界

本文档用于指导后续 OpenMV + 轻量目标检测模型的视觉识别开发，并明确 OpenMV、STM32、地面站三者之间的数据边界。文档目标不是讨论视觉算法理论，而是给出可直接交给 Codex 落地的工程框架、通信协议、状态机接入方式和联调验收标准。

本方案只解决：无人机巡查到某个网格后，OpenMV 识别画面中的野生动物种类与数量，并把结构化结果发送给 STM32。STM32 对识别结果进行过滤、确认，并按照当前巡查网格上报地面站。

明确排除：发挥部分中“激光照射动物轮廓”的闭环控制暂不纳入本阶段方案。OpenMV 可以保留 dx/dy 等偏移字段以便未来扩展，但本阶段不要求使用偏移量控制激光或无人机微调。

| 项目 | 本阶段处理方式 |
| --- | --- |
| 动物种类识别 | 必须实现。类别编号建议保持 0~4：象、虎、狼、猴、孔雀。 |
| 动物数量统计 | 必须实现。OpenMV 输出当前画面/当前 ROI 中确认到的 count；STM32 再结合多帧确认和当前网格上报。 |
| 网格归属 | 由 STM32 状态机根据当前任务点决定，不由 OpenMV 判断 A 几 B 几。 |
| 激光瞄准 | 本阶段不实现。只保留接口扩展可能。 |
| 飞行控制 | OpenMV 不直接控制飞控。飞控命令仍由 STM32 状态机产生。 |
| 地面站显示 | 复用当前 STM32 -> 地面站动物上报链路。 |

# 2. 当前项目现状与视觉模块位置

根据当前仓库状态，STM32 端 protocol_openmv.c 仍处于占位阶段：ProtocolOpenMV_ParseBytes() 只是收到字节后刷新 last_vision_rx_ms 并置 vision_online，尚未真正解析动物类别、数量、置信度或检测框数据。因此视觉开发的下一步不是直接修改状态机，而是先补齐 OpenMV 串口协议解析与视觉结果过滤模块。

当前地面站与 STM32 已经具备动物上报基础链路：STM32 可以通过动物上报帧向地面站发送 animal_code、col、row、count，地面站 UI 按“同一 animal_code + col + row 只接受更大 count”的规则统计。因此视觉链路应尽量复用这套已经稳定的上报规则。

| 模块 | 当前状态 | 本阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| OpenMV | 待开发 | 完成模型部署、识别、计数、串口发送。 |
| protocol_openmv.c | 占位状态 | 解析 OpenMV 帧，更新 VisionData 或 DetectionList。 |
| vision_filter.c | 尚未建立 | 多帧确认、置信度阈值、去抖、数量稳定判断。 |
| mission_fsm.c | 主状态机骨架已有 | 在 MS_HOVER_AND_CHECK 中触发/等待视觉识别结果。 |
| protocol_gs.c | 动物上报已具备 | 复用 ProtocolGS_SendAnimalReport，不改变地面站协议。 |

# 3. 推荐系统结构图

本阶段建议采用“OpenMV 识别、STM32 确认、地面站显示”的单向数据链路。OpenMV 不理解任务路径，不判断当前格号，不直接上报地面站。

+--------------------+        UART         +-----------------------+        Serial/ROS        +-------------------+
|      OpenMV        | ------------------> |        STM32          | ---------------------> |     地面站 UI      |
|  摄像头 + 模型推理 |  识别帧/心跳/错误码 | protocol_openmv       | animal_code,col,row,   |  统计显示/保存     |
|  种类/count/score |                    | vision_filter         | count                  |                   |
+--------------------+                    | mission_fsm 当前网格  |                       +-------------------+
                                            | protocol_gs 上报       |
                                            +-----------------------+

推荐状态机关系如下。视觉识别只在到达当前巡查网格并悬停后进入，避免飞行过程中的运动模糊和网格归属混乱。

MS_GO_TO_WAYPOINT
    -> 到达当前网格中心
MS_HOVER_AND_CHECK
    -> 等待 OpenMV 多帧识别结果
MS_TARGET_PROCESS
    -> STM32 确认 animal_code/count，并绑定当前 col,row
    -> ProtocolGS_SendAnimalReport(...)
MS_NEXT_WAYPOINT

# 4. OpenMV 端职责与识别策略

## 4.1 OpenMV 的正式职责

OpenMV 端的职责应保持简单：获取图像、运行轻量目标检测模型、统计当前画面或中心 ROI 中的动物类别和数量、通过 UART 输出结构化结果。OpenMV 不做任务状态机、不判断网格位置、不控制飞控。

| OpenMV 输出字段 | 是否必须 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| animal_code | 必须 | 动物类别编号：0 象，1 虎，2 狼，3 猴，4 孔雀。 |
| count | 必须 | 当前确认到的该类动物数量，范围 1~255。 |
| score | 强烈建议 | 置信度 0~100，用于 STM32 过滤低质量识别。 |
| dx/dy | 可选保留 | 目标中心相对画面中心的偏移，本阶段不用于激光控制，但保留给后续扩展。 |
| bbox_w/bbox_h | 可选 | 用于判断目标尺寸是否异常，过滤误检。 |
| frame_id/timestamp | 建议 | 辅助调试和丢帧判断。 |

## 4.2 模型与数据集建议

队友计划使用 OpenMV + YOLO。这里需要先做硬件可行性验证：不同 OpenMV 型号算力差异较大，完整 YOLO 很可能无法直接在普通 OpenMV 上实时运行。实际可落地的形式通常是极轻量目标检测模型、YOLO-tiny/nano 类模型、TFLite Micro 模型或 OpenMV 官方支持的 FOMO/分类检测方案。

开发原则：先验证模型能不能在 OpenMV 上稳定实时运行，再讨论识别准确率；不要只用电脑端训练结果判断 OpenMV 端可行性。

| 数据集要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 使用赛题动物图片 | 训练目标应贴近比赛贴纸/喷绘图，而不是普通自然动物照片。 |
| 覆盖实际高度 | 建议采集 100 cm、120 cm、130 cm 高度图像，尤其是目标实际像素大小。 |
| 覆盖地图背景 | 草地、河流、树林、沙地、灰色禁飞区附近都要采集，防止背景误检。 |
| 覆盖光照变化 | 弱光、偏黄灯光、阴影、局部反光都要考虑。 |
| 覆盖旋转和边缘位置 | 动物贴纸可能旋转或靠近网格边界。 |
| 包含负样本 | 没有动物的网格、树木纹理、灰色禁飞区等都要作为负样本。 |

## 4.3 识别时机与 ROI

第一版建议只在无人机到达当前网格中心并悬停后识别，识别窗口 0.5~1.5 秒。这样可以降低运动模糊，也能让 STM32 直接把识别结果绑定到当前任务点。

为了避免把相邻网格动物误算进当前格，OpenMV 端建议使用中心 ROI，只统计画面中央有效区域内的检测目标。ROI 大小应通过实测确定，不应过大。

# 5. OpenMV 到 STM32 的数据协议

## 5.1 开发期文本协议

开发初期可以先使用文本协议，便于串口助手观察和人工调试。例如：

$V,animal_code,count,score,dx,dy,bbox_w,bbox_h*\n
示例：$V,3,2,86,-12,8,45,38*

文本协议只建议用于模型调试和协议验证，不建议作为最终比赛链路。原因是解析开销大、抗干扰弱、字段长度不固定。

## 5.2 最终推荐二进制协议

最终建议 OpenMV 到 STM32 采用统一二进制帧，便于 STM32 解析、校验和处理异常。帧格式建议如下：

AA 55 | msg_id | seq | len_low len_high | payload | crc16_low crc16_high

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AA 55 | 2B | 固定帧头。 |
| msg_id | 1B | 建议 0x20 表示 OpenMV 识别结果，0x21 表示 OpenMV 心跳。 |
| seq | 1B | OpenMV 自增序号，用于丢包和调试。 |
| len | 2B | payload 长度，小端。 |
| payload | N | 识别数据。 |
| crc16 | 2B | 建议 CRC16(Modbus)，覆盖 msg_id 到 payload 末尾。 |

## 5.3 单类别确认帧：第一版最推荐

为了降低 STM32 端复杂度，第一版建议 OpenMV 每次只输出“当前窗口内最可信的一类动物及其数量”。如果当前窗口没有可靠识别，发送 no_detection 或不发送确认帧。

payload for msg_id = 0x20:
uint8_t animal_code;   // 0~4
uint8_t count;         // 1~255
uint8_t score;         // 0~100
int16_t dx;            // 可选保留，像素或归一化单位
int16_t dy;            // 可选保留
uint16_t bbox_w;       // 可选保留
uint16_t bbox_h;       // 可选保留

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 范围/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | animal_code | uint8 | 0~4。 |
| 1 | count | uint8 | 1~255，不发送 0。 |
| 2 | score | uint8 | 0~100。 |
| 3~4 | dx | int16 LE | 本阶段可填 0，后续激光/对准扩展用。 |
| 5~6 | dy | int16 LE | 本阶段可填 0。 |
| 7~8 | bbox_w | uint16 LE | 可选。 |
| 9~10 | bbox_h | uint16 LE | 可选。 |

## 5.4 多类别/多目标扩展帧：第二版再做

如果比赛场景中一个格子可能同时出现多类动物，或者同一画面中存在多个检测框，后续可扩展为 detection list。但不建议第一版就上复杂列表。

payload for msg_id = 0x22:
uint8_t det_count;
for each detection:
    uint8_t animal_code;
    uint8_t count;
    uint8_t score;
    int16_t dx;
    int16_t dy;
    uint16_t bbox_w;
    uint16_t bbox_h;

# 6. STM32 端软件模块划分

STM32 端应把“协议解析”和“识别确认”分离。protocol_openmv 只负责把串口帧解析成原始识别结果；vision_filter 负责多帧确认、置信度过滤、数量稳定判断；mission_fsm 决定什么时候采纳识别结果并上报。

| 文件/模块 | 职责 | Codex 修改重点 |
| --- | --- | --- |
| Core/Inc/protocol_openmv.h | 声明 OpenMV 初始化、帧解析、最新结果读取函数。 | 新增 OpenMV 原始检测结构体和解析接口。 |
| Core/Src/protocol_openmv.c | 解析 OpenMV 串口帧，更新最新原始检测结果。 | 当前是占位，需要补齐帧头、长度、CRC、字段校验。 |
| Core/Inc/vision_filter.h | 声明多帧确认接口。 | 新增文件。 |
| Core/Src/vision_filter.c | 对 OpenMV 原始结果做稳定性确认。 | 新增文件。 |
| Core/Src/mission_fsm.c | 在 HOVER_AND_CHECK / TARGET_PROCESS 状态使用视觉确认结果。 | 不要把串口解析逻辑塞进状态机。 |
| Core/Src/protocol_gs.c | 向地面站上报动物。 | 复用现有 ProtocolGS_SendAnimalReport，不改变地面站协议。 |

## 6.1 推荐数据结构

typedef struct
{
    uint8_t valid;
    uint8_t animal_code;   // 0~4
    uint8_t count;         // >=1
    uint8_t score;         // 0~100
    int16_t dx;
    int16_t dy;
    uint16_t bbox_w;
    uint16_t bbox_h;
    uint8_t seq;
    uint32_t tick;
} OpenMVDetection_t;

typedef struct
{
    uint8_t confirmed;
    uint8_t animal_code;
    uint8_t count;
    uint8_t avg_score;
    uint32_t confirm_tick;
} VisionConfirm_t;

## 6.2 推荐过滤逻辑

视觉识别不应“看到一次就上报”。建议 STM32 采用窗口投票确认：在识别窗口内收集多帧 OpenMVDetection，如果同一 animal_code 出现次数达到阈值、平均 score 达到阈值、count 稳定，则确认。

建议默认参数：
VISION_CHECK_WINDOW_MS       = 1000   // 每个网格悬停识别 1 秒
VISION_MIN_SCORE             = 70     // 低于 70 的结果不参与确认
VISION_MIN_HIT_COUNT         = 3      // 至少 3 帧命中同一类别
VISION_MAX_NO_DATA_TIMEOUT   = 500    // OpenMV 超过 500ms 无数据视为异常
VISION_DEFAULT_NO_DETECTION  = 0xFF   // 无确认结果，不上报

# 7. 状态机对视觉识别的期望

视觉模块接入后的状态机不应变成复杂混乱的 if 组合，而应围绕“到点后悬停识别”组织。推荐状态机逻辑如下。

MS_GO_TO_WAYPOINT:
    基于 UWB 二维坐标到达当前网格中心。
    到点稳定后 -> MS_HOVER_AND_CHECK。

MS_HOVER_AND_CHECK:
    初始化视觉过滤窗口。
    持续接收 OpenMV 结果，运行 vision_filter。
    达到确认条件或超时后 -> MS_TARGET_PROCESS。

MS_TARGET_PROCESS:
    如果有 confirmed 结果：
        读取当前 Mission 点的 col,row。
        调用 ProtocolGS_SendAnimalReport(animal_code, col, row, count)。
    如果无 confirmed 结果：
        不上报。
    然后 -> MS_NEXT_WAYPOINT。

MS_NEXT_WAYPOINT:
    Mission_Advance()；如还有点，回到 MS_GO_TO_WAYPOINT；否则返航/结束。

状态机原则：状态机只关心视觉结果是否已经被确认，不关心 YOLO 模型细节、检测框细节和串口帧解析细节。这样后续更换模型或协议时不会破坏主状态机。

# 8. 现实风险、最坏情况与处理策略

| 风险/最坏情况 | 可能影响 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| OpenMV 算力不足，YOLO 帧率过低 | 悬停时间变长，识别延迟大。 | 先验证 OpenMV 型号和模型帧率；必要时换轻量模型或 FOMO。 |
| 光照不均或阴影明显 | 误检/漏检增加。 | 训练集加入光照增强；STM32 多帧确认；score 阈值过滤。 |
| 无人机悬停抖动导致运动模糊 | 目标框漂移，识别不稳定。 | 只在到点稳定后识别；增加识别窗口；限制飞行速度。 |
| 相邻格动物进入画面 | 动物被归到错误网格。 | OpenMV 只统计中心 ROI；STM32 只在网格中心悬停时采纳。 |
| 同一格多个相同动物 | 数量被低估或重复上报。 | OpenMV 输出 count；STM32 和地面站使用只增不减规则。 |
| 同一格存在多类动物 | 第一版单类别协议可能漏报。 | 先按赛题和实测判断概率；必要时升级 detection list。 |
| OpenMV 偶发误检 | 地面站统计错误。 | 必须多帧确认；低置信度不上报；异常尺寸 bbox 过滤。 |
| UART 噪声/丢包 | STM32 解析错误。 | 二进制帧必须有帧头、长度、CRC、seq；错误帧丢弃。 |
| OpenMV 重启或断线 | 视觉结果长时间不可用。 | STM32 使用 fresh timeout，超时后本格不报或进入异常策略。 |
| 模型把背景纹理识别成动物 | 假阳性。 | 加入负样本；中心 ROI；score + hit count 双阈值。 |

# 9. 分阶段开发路线图

| 阶段 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 静态模型验证 | OpenMV 在静态图片/实物地图上识别 5 类动物。 | 串口或屏幕能输出 animal_code、count、score。 |
| P1 OpenMV 串口输出 | OpenMV 发送固定格式识别帧。 | 串口助手能稳定看到帧；无动物时不乱报。 |
| P2 STM32 协议解析 | protocol_openmv.c 能解析 OpenMV 帧并更新最新检测结果。 | STM32 调试日志或变量能看到 animal_code/count/score。 |
| P3 视觉过滤确认 | vision_filter 完成多帧确认。 | 单帧误检不触发上报；连续稳定识别可确认。 |
| P4 状态机接入 | MS_HOVER_AND_CHECK 使用视觉确认结果。 | 到点悬停后可把识别动物绑定当前 col,row。 |
| P5 地面站闭环 | 复用 ProtocolGS_SendAnimalReport 上报地面站。 | UI 显示动物种类、格号、数量；同 key 只增不减。 |

# 10. 联调验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| OpenMV 模型运行 | 在目标 OpenMV 硬件上连续运行 10 分钟不崩溃，帧率满足悬停识别需求。 |
| 类别映射 | 象/虎/狼/猴/孔雀分别输出 0/1/2/3/4，不得混用中文字符串作为正式协议。 |
| 数量输出 | 同一画面中 2 个相同动物时，count 能输出 2；无法稳定时必须在文档中说明限制。 |
| UART 帧解析 | STM32 对错误帧、CRC 错误帧、长度错误帧均能丢弃，不影响主循环。 |
| 多帧确认 | 偶发 1 帧错误识别不会触发地面站上报。 |
| 状态机绑定网格 | 当前任务点为 A3B5 时，确认结果上报 col=3,row=5。 |
| 地面站显示 | UI 能显示动物名称、格号和数量；重复同一 count 不累加。 |
| 无动物情况 | 无可靠识别时不发送动物上报，不得发送 count=0。 |

# 11. Codex 开发任务清单

交给 Codex 开发时，应明确要求不要修改已经稳定的地面站动物上报协议，不要把视觉逻辑直接写进 main.c 或 mission_fsm.c 的大段代码里。

Codex 任务建议：
1. 新增或完善 protocol_openmv.h / protocol_openmv.c：
   - 实现 AA55 二进制帧解析。
   - 校验 msg_id、payload_len、crc16。
   - 提供 ProtocolOpenMV_GetLatestDetection()。

2. 新增 vision_filter.h / vision_filter.c：
   - 实现 VisionFilter_Reset()。
   - 实现 VisionFilter_Update(OpenMVDetection_t *det)。
   - 实现 VisionFilter_GetConfirmed(VisionConfirm_t *out)。

3. 修改 app_types.h：
   - 如有必要，补充 OpenMVDetection_t / VisionConfirm_t。
   - 不破坏现有 VisionData_t 的兼容性。

4. 修改 mission_fsm.c：
   - 在 MS_HOVER_AND_CHECK 中启动识别窗口。
   - 在 MS_TARGET_PROCESS 中读取确认结果。
   - 调用 ProtocolGS_SendAnimalReport(animal_code, current_col, current_row, count)。

5. 保持 protocol_gs.c 动物上报逻辑不变：
   - 仍执行同 key 只增不减。
   - 不发送 count=0。
   - 不重复发送相同结果。

# 12. 新聊天交接摘要

如果后续要开新聊天专门解决视觉部分，可以直接复制下面这段作为开场。

我正在做 2025 电赛 H 题野生动物巡查系统。当前系统包括 Qt+ROS 地面站、STM32F407VET6 机载任务控制器、UWB 二维定位、匿名飞控和 OpenMV 视觉识别。地面站已经能发送网格路径到 STM32，STM32 已经能向地面站上报 animal_code、col、row、count，地面站按同 key 只增不减显示数量。现在要开发视觉部分：OpenMV + 轻量 YOLO/目标检测模型只负责识别动物种类和数量，不考虑激光照射轮廓，也不让 OpenMV 判断网格坐标。OpenMV 通过 UART 把 animal_code、count、score 等数据发给 STM32；STM32 在状态机的 MS_HOVER_AND_CHECK 状态做多帧确认，确认后绑定当前任务网格 col,row，再复用 ProtocolGS_SendAnimalReport() 上报地面站。请围绕 protocol_openmv、vision_filter、mission_fsm 接入和 OpenMV 串口协议继续开发。

# 附录 A：推荐最小伪代码

// protocol_openmv.c
void ProtocolOpenMV_ParseBytes(const uint8_t *data, uint16_t len)
{
    // 1. 加入 rx buffer
    // 2. 查找 AA 55 帧头
    // 3. 读取 msg_id / seq / len
    // 4. 检查 payload_len
    // 5. 校验 crc16
    // 6. 若 msg_id == 0x20，解析 animal_code/count/score/dx/dy/bbox
    // 7. 更新 g_app.vision 或 latest_detection
    // 8. 刷新 last_vision_rx_ms 和 vision_online
}

// mission_fsm.c
case MS_HOVER_AND_CHECK:
    VisionFilter_UpdateFromLatestOpenMV(ctx);
    if (VisionFilter_IsFinished() || VisionFilter_IsTimeout()) {
        MissionFSM_SetState(ctx, MS_TARGET_PROCESS);
    }
    break;

case MS_TARGET_PROCESS:
    if (VisionFilter_GetConfirmed(&confirm)) {
        GsPoint_t *wp = Mission_GetCurrentPoint(&ctx->mission);
        ProtocolGS_SendAnimalReport(confirm.animal_code,
                                    wp->col,
                                    wp->row,
                                    confirm.count);
    }
    MissionFSM_SetState(ctx, MS_NEXT_WAYPOINT);
    break;