RK3588 单目视觉节点
Codex 改造任务说明书

面向电赛野生动物巡查系统：相机接入、YOLO 推理、稳定上报、局域网通信

适用对象：把“只能识别图片”的 YOLOv8 脚本改造成 RK3588 上可离线运行的视觉节点。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 运行平台 | RK3588，离线运行，不依赖互联网，不依赖云端 API |
| 输入 | 单目相机实时图像；保留图片/视频测试模式作为调试入口 |
| 模型 | 已有 YOLOv8 训练结果；Codex 不负责训练模型，只负责集成、部署和调用 |
| 输出 | 动物种类、数量、置信度，通过局域网发给飞控 |
| 正式链路 | RK3588 → TTL-WiFi 模块 → 飞控 UART；飞控再融合 UWB/网格坐标并发给地面站 |
| 非目标 | 不做飞控控制、不做 UWB 读取、不做坐标换算、不直接生成正式地面站结果 |

版本：V1.0    建议先复制第 16 节“给 Codex 的完整提示词”到 Codex，再把本文件作为参考文档。

# 1. 改造目标

当前代码状态：已有 YOLOv8 识别能力，但只能对指定图片进行检测；还没有接入单目相机，也没有在识别到动物后按通信协议发送消息。

本次 Codex 改造目标：在尽量保留现有模型调用逻辑的前提下，把当前文件改造成一个可在 RK3588 上离线运行的视觉节点。

支持实时单目相机采集，而不是只读取图片。

支持调用已有 YOLOv8 模型进行实时推理。

支持对检测结果进行类别统计、数量统计和置信度过滤。

支持多帧投票/稳定确认，避免单帧误检直接上报。

支持通过 TCP 局域网向飞控侧 TTL-WiFi 模块发送 VISION_RESULT 协议帧。

支持日志记录、断线重连、配置文件管理和离线启动。

保留图片测试模式，方便模型负责人和你进行离线验证。

# 2. 系统边界与分工

| 节点 | 职责 | 本次 Codex 是否修改 |
| --- | --- | --- |
| RK3588 视觉节点 | 相机采集、YOLO 推理、动物类别/数量/置信度统计、发送 VISION_RESULT | 是 |
| 飞控 | 接收视觉结果、读取 UWB、判断当前航点/网格、生成正式 ANIMAL_REPORT | 否 |
| TTL-WiFi 模块 | 飞控 UART 与局域网之间的透明桥 | 否 |
| 地面站 | 任务配置、状态显示、保存飞控上报的正式结果 | 否 |

关键原则：RK3588 只提供“看到了什么”，不裁决“算在哪个格子”。坐标和网格归属由飞控完成。

正式数据流：
RK3588 视觉节点  →  TTL-WiFi 透明桥  →  飞控 UART
飞控融合 UWB/任务状态  →  TTL-WiFi 透明桥  →  地面站

# 3. 必须保留与禁止事项

## 必须保留：

保留现有 YOLOv8 模型调用逻辑，除非无法在 RK3588 上运行。

保留图片检测入口，例如 --source image.jpg 或 --mode image，用于对比测试。

保留输出检测框、类别、置信度的调试能力。

## 禁止事项：

不要在本次任务中重新训练模型或修改数据集。

不要引入 ROS、云端服务、在线 API 或必须联网下载的运行依赖。

不要让 RK3588 直接计算 UWB 坐标或网格坐标。

不要让 RK3588 控制飞控起飞、降落、航点推进。

不要把 RK3588 原始识别结果当作地面站正式统计结果；正式结果由飞控回传。

# 4. 推荐目录结构

如果当前项目只有一个 detect.py，Codex 可以在不破坏原逻辑的基础上逐步拆分；如果时间紧，也可以先把这些类写在同一个文件中。

vision_node/
├── main.py                  # 程序入口：相机/图片/视频/假数据模式
├── detector.py              # YOLO/RKNN 推理封装，统一 detect(frame) 接口
├── camera.py                # 单目相机采集、重连、参数设置
├── vote_filter.py           # 多帧投票和稳定确认
├── protocol.py              # A5 5A 协议帧编码、CRC16
├── network_client.py        # TCP 客户端、自动重连、发送队列
├── logger.py                # CSV/TXT 日志
├── config.yaml              # 所有参数集中配置
├── models/
│   └── animal_yolo.rknn / best.pt / best.onnx
└── tools/
    ├── pc_mock_receiver.py  # PC 模拟飞控接收端
    └── send_fake_result.py  # 发送假视觉结果测试通信

# 5. 运行模式要求

| 模式 | 用途 | 命令示例 |
| --- | --- | --- |
| camera | 正式运行，打开单目相机实时识别并发送结果 | python main.py --mode camera --config config.yaml |
| image | 调试单张图片识别结果，不发送或可选择发送 | python main.py --mode image --source test.jpg |
| video | 调试视频文件，模拟飞行画面 | python main.py --mode video --source test.mp4 |
| fake_send | 不接模型，直接发送假数据，用于通信验证 | python main.py --mode fake_send |

# 6. 相机接入要求

支持 OpenCV VideoCapture 方式打开 USB 摄像头或 MIPI 摄像头。

相机编号、分辨率、帧率、曝光参数应从 config.yaml 读取。

读帧失败时不要直接退出，应尝试释放相机并重新打开。

每帧必须带 timestamp_ms 和 frame_id，便于通信和日志追踪。

建议默认分辨率 640×480 或 1280×720，模型输入尺寸按已有模型要求配置。

class CameraReader:
    def __init__(self, camera_id, width, height, fps): ...
    def open(self): ...
    def read(self):
        # return ok, frame, timestamp_ms
        ...
    def reopen(self): ...

# 7. 模型推理封装要求

模型本身已经训练完成。Codex 的任务是把现有模型调用封装成统一接口。若当前文件使用 Ultralytics YOLOv8，可先保留；若已有 RKNN 模型，则优先走 RKNN Runtime。

class AnimalDetector:
    def __init__(self, model_path, backend, conf_thres, nms_thres, img_size):
    ...

    def detect(self, frame):
        """
        输入：BGR 原始图像 frame
        输出：list[Detection]
        Detection = {
            "class_id": int,      # 0~4
            "score": float,      # 0.0~1.0
            "bbox": [x1, y1, x2, y2]
        }
        """
        ...

## 类别编码必须固定：

| animal_code | 英文类名建议 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | elephant | 象 |
| 1 | tiger | 虎 |
| 2 | wolf | 狼 |
| 3 | monkey | 猴 |
| 4 | peacock | 孔雀 |

如果现有模型的类别顺序不同，必须在 config.yaml 中提供 class_map，把模型输出类别映射到上述 animal_code，不能在代码里写死错误顺序。

# 8. 检测结果统计与多帧稳定确认

不要单帧识别到就立刻上报。比赛环境中会有运动模糊、地图纹理、光照变化，必须做稳定判断。

每帧先过滤 score < conf_thres 的检测框。

同一帧内按 class_id 统计数量，并记录该类最高或平均置信度。

使用最近 N 帧进行投票，N 默认 10。

某类动物至少在 vote_min_hits 帧中出现，才认为有效，默认 5。

count 采用最近 N 帧中该类数量的众数；score 采用有效帧平均分或最高分。

如果窗口内没有稳定目标，则发送 result_count=0 或 simple 模式下 animal_code=255。

class VoteFilter:
    def update(self, detections, timestamp_ms):
        # 返回 stable_result 或 None
        ...

StableResult = {
    "timestamp_ms": int,
    "items": [
        {"animal_code": 1, "count": 1, "score": 92}
    ]
}

# 9. 通信协议要求

RK3588 通过 TCP 连接 TTL-WiFi 模块。TTL-WiFi 模块再通过 UART 把字节流送给飞控。因为地面站和 RK3588 可能同时连接同一个 TTL-WiFi 模块，所有消息必须带 src/dst/msg_id/seq/len/crc。

## 9.1 通用帧格式

| 字段 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| magic | 2 | 固定 A5 5A |
| src | 1 | 发送方：0x02=RK3588，0x01=地面站，0x10=飞控 |
| dst | 1 | 接收方：0x10=飞控，0x01=地面站，0x02=RK3588，0xFF=广播 |
| msg_id | 1 | 消息类型，例如 0x20=VISION_RESULT |
| seq | 1 | 0~255 循环递增 |
| len | 2 | payload 长度，小端 |
| payload | N | 消息载荷 |
| crc16 | 2 | CRC16/MODBUS，小端；建议覆盖 magic 到 payload 的全部字节 |

## 9.2 设备地址与消息号

| 名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SRC_RK3588 | 0x02 | RK3588 视觉节点 |
| DST_FC | 0x10 | 飞控 |
| MSG_VISION_RESULT | 0x20 | RK3588 → 飞控，视觉识别结果 |
| MSG_ACK | 0x81 | 飞控 → RK3588/地面站，确认消息，可选 |
| MSG_HEARTBEAT | 0x87 | 心跳，可选但建议实现 |

## 9.3 推荐 VISION_RESULT payload：列表版

uint16_t vision_seq;       // 小端，视觉结果序号
uint32_t timestamp_ms;     // 小端，RK3588 本地时间戳
uint8_t  result_count;     // 有几类稳定动物；0 表示无目标
uint8_t  frame_state;      // 0=normal, 1=no_object, 2=model_error,
3=camera_error
uint8_t  vote_window;      // 投票窗口帧数
uint8_t  reserved;         // 预留

// 后面重复 result_count 个 AnimalItem
struct AnimalItem {
    uint8_t animal_code;   // 0象 1虎 2狼 3猴 4孔雀
    uint8_t count;         // 数量
    uint8_t score;         // 0~100
    uint8_t reserved;
};

## 9.4 兼容 simple payload

如果飞控暂时只支持单结果协议，Codex 要允许在 config.yaml 中设置 protocol.mode=simple。simple 模式 payload 如下：

uint8_t  animal_code;      // 0~4；255=无目标
uint8_t  count;            // 数量
uint8_t  score;            // 0~100
uint8_t  reserved;
uint32_t timestamp_ms;     // 小端

# 10. TCP 网络通信要求

RK3588 作为 TCP Client，连接 TTL-WiFi 模块的 TCP Server。

IP、端口、重连间隔、发送频率都从 config.yaml 读取。

连接失败不能退出程序，应持续重连。

发送失败要记录日志，并在下一次稳定结果时继续尝试。

正式结果只发送给飞控；直发地面站只能作为 debug，可默认关闭。

class FlightControllerClient:
    def connect(self): ...
    def send_frame(self, frame_bytes): ...
    def reconnect_if_needed(self): ...
    def close(self): ...

# 11. 配置文件要求

所有硬编码参数尽量移入 config.yaml。若当前项目没有配置文件，Codex 应新建。

camera:
  id: 0
  width: 1280
  height: 720
  fps: 30
  reconnect_interval_sec: 2

model:
  backend: ultralytics   # ultralytics / onnx / rknn
  path: models/best.pt
  img_size: 640
  conf_thres: 0.60
  nms_thres: 0.45
  class_map:
    0: 0   # model_class_id -> animal_code
    1: 1
    2: 2
    3: 3
    4: 4

vote:
  window_size: 10
  min_hits: 5
  send_no_object: true
  max_send_hz: 3

network:
  enabled: true
  host: 192.168.10.20
  port: 9000
  reconnect_interval_sec: 2
  socket_timeout_sec: 3

protocol:
  mode: list       # list / simple
  src: 0x02
  dst: 0x10
  msg_vision_result: 0x20

log:
  dir: logs
  save_csv: true
  save_txt: true
  save_debug_image: false

# 12. 日志要求

日志是后期排查问题的主要依据。至少保存 TXT 运行日志和 CSV 识别记录。

| 日志字段 | 说明 |
| --- | --- |
| timestamp_ms | 当前帧或发送结果时间戳 |
| frame_id | 帧号 |
| raw_detections | 原始检测框数量 |
| stable_items | 投票后的稳定动物结果 |
| send_seq | 协议帧 seq |
| send_ok | TCP 发送是否成功 |
| network_state | connected/reconnecting/disconnected |
| error | 相机、模型、网络等错误信息 |

# 13. 调试工具要求

建议 Codex 同时生成两个小工具。如果时间紧，至少实现 pc_mock_receiver.py。

| 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| tools/pc_mock_receiver.py | 在 PC 上模拟飞控 TCP Server，接收并解析 RK3588 发送的 A5 5A 协议帧，打印 CRC 和 payload |
| tools/send_fake_result.py | 不接相机和模型，直接发送假 VISION_RESULT，用于验证 TTL-WiFi 与飞控串口链路 |

# 14. 验收标准

1. 图片模式仍可运行，能输出与旧代码一致或更清晰的检测结果。

2. 相机模式可打开单目相机，连续读取图像并实时推理。

3. 识别结果能正确统计 animal_code、count、score。

4. 多帧投票生效，单帧误检不会立刻上报。

5. fake_send 模式下，PC 模拟接收端能收到完整协议帧，CRC 正确。

6. camera 模式下，稳定识别到动物后能向指定 IP/端口发送 VISION_RESULT。

7. 拔掉网络后程序不崩溃，能自动重连。

8. 拔掉相机或读帧失败后程序记录错误，并尝试重连。

9. 所有参数可从 config.yaml 修改，不需要改源码。

10. 程序可在 RK3588 上离线启动，不依赖联网下载依赖。

# 15. Codex 修改策略

要求 Codex 先读现有文件，再分步骤改造。不要一次性删除旧代码重写，避免破坏已经能识别图片的功能。

1. 先定位现有模型加载、预处理、推理、后处理代码。

2. 把现有识别逻辑封装为 AnimalDetector.detect(frame)。

3. 增加图片模式回归测试，确认旧功能没有损坏。

4. 增加 CameraReader，实现相机实时读帧。

5. 增加 VoteFilter，实现多帧稳定结果。

6. 增加 protocol.py，实现 A5 5A 帧编码和 CRC16。

7. 增加 network_client.py，实现 TCP 连接、断线重连、发送协议帧。

8. 增加 config.yaml、日志、命令行参数。

9. 增加 pc_mock_receiver.py 和 fake_send 测试。

10. 最后整理 README，写清楚运行命令。

# 16. 给 Codex 的完整提示词

下面内容可以直接复制给 Codex。将“当前 YOLO 文件路径”替换成你项目里的实际文件名。

你现在要改造当前项目中的 YOLOv8 检测代码。当前代码只能对我给定的图片进行动物识别，不能接入单目相机，也不能在识别到动物后发送消息。请你按照以下要求改
造，尽量保留已有模型加载和图片检测逻辑，不要重写训练模型，不要改数据集。

项目背景：这是电赛野生动物巡查系统中的 RK3588 视觉节点。RK3588 负责单目相机采集、YOLOv8 推理、统计动物种类/数量/置信度，并通过局域网
TCP 把 VISION_RESULT 发给飞控。飞控负责读取 UWB、判断网格坐标并把正式 ANIMAL_REPORT 发给地面站。RK3588
不负责飞控控制、不负责 UWB、不负责网格坐标换算。

请完成：
1. 把现有图片识别逻辑封装成 AnimalDetector.detect(frame)，输出 class_id、score、bbox。
2. 保留图片模式：python main.py --mode image --source xxx.jpg。
3. 增加单目相机模式：python main.py --mode camera --config config.yaml。
4. 增加 CameraReader，支持 camera_id、width、height、fps、断流重连。
5. 增加多帧投票 VoteFilter：默认 10 帧窗口，至少 5 帧稳定出现才上报。
6. 增加协议编码 protocol.py，帧格式：A5 5A | src | dst | msg_id | seq | len_low |
len_high | payload | crc16_low |
crc16_high。src=0x02，dst=0x10，msg_id=0x20。CRC16 使用 CRC-16/MODBUS，小端写入。
7. VISION_RESULT payload 默认使用列表版：uint16 vision_seq, uint32 timestamp_ms, uint8
result_count, uint8 frame_state, uint8 vote_window, uint8 reserved，然后重复
result_count 个 AnimalItem；AnimalItem 为 uint8 animal_code, uint8 count, uint8
score, uint8 reserved。无目标时 result_count=0。
8. 同时支持 protocol.mode=simple：uint8 animal_code, uint8 count, uint8 score,
uint8 reserved, uint32 timestamp_ms；无目标 animal_code=255。
9. 增加 network_client.py，RK3588 作为 TCP Client 连接 TTL-WiFi 模块，默认
host=192.168.10.20，port=9000；断线自动重连，发送失败不崩溃。
10. 增加 fake_send 模式，不接相机和模型，直接发送假 VISION_RESULT，方便测试通信链路。
11. 增加 tools/pc_mock_receiver.py，模拟飞控 TCP Server，能解析协议帧、校验 CRC、打印 payload。
12. 所有参数放到 config.yaml，包括模型路径、相机参数、网络参数、阈值、类别映射、投票参数、日志路径。
13. 增加日志：保存识别结果、稳定投票结果、发送 seq、网络连接状态、错误信息。
14. 不引入 ROS，不依赖云端，不要求联网下载运行依赖。若需要新增依赖，请写在 requirements.txt 并说明用途。
15. 修改完成后给出运行命令和最小测试步骤。

请先阅读现有文件结构，再小步修改。不要删除已经能识别图片的功能。

# 17. 最小测试流程

# 1. 旧功能回归：图片检测
python main.py --mode image --source test.jpg --config config.yaml

# 2. 通信假数据测试：先在 PC 上运行模拟接收端
python tools/pc_mock_receiver.py --host 0.0.0.0 --port 9000

# 3. RK3588 发送假 VISION_RESULT
python main.py --mode fake_send --config config.yaml

# 4. 相机实时识别但不发送，可临时设置 network.enabled=false
python main.py --mode camera --config config.yaml

# 5. 相机实时识别并发送给飞控/TTL-WiFi
python main.py --mode camera --config config.yaml

# 18. 最终提交清单

修改后的主程序和新增模块。

config.yaml 示例文件。

requirements.txt 或环境说明。

tools/pc_mock_receiver.py。

tools/send_fake_result.py 或 fake_send 模式。

README：写清启动方式、配置方式、测试方式。

日志目录自动创建，不因目录不存在而报错。

保证图片模式、相机模式、假发送模式三种入口可用。