电赛无人机野生动物巡查系统
新框架沟通文档

Windows Qt 地面站 + TTL-WiFi局域网 + 匿名飞控状态机 + UWB二维定位 + RK3588视觉识别

供队友沟通、分工、开新话题继续开发使用

0. 文档目的与当前结论

这份文档用于统一队内对当前新框架的理解。它不是旧 STM32+ROS 方案的延续说明，而是新的正式比赛架构说明。看完本文档后，队友应能明确：每个硬件负责什么、数据怎么流、状态机写在哪里、各模块下一步怎么开发。

当前架构核心结论：比赛正式链路中废除 STM32F4，不使用 ROS，不使用数传；Windows 端使用纯 Qt 地面站；飞控通过 TTL-WiFi 模块接入局域网；UWB 直接接飞控；状态机写入匿名飞控；RK3588 暂时只负责单目相机动物识别。

| 项目项 | 当前定版 |
| --- | --- |
| 地面站 | Intel Windows 主机，运行纯 Qt 地面站；原匿名上位机只用于平时调参测试，比赛时不用。 |
| 通信方式 | 局域网通信；飞控通过多客户端 TTL-WiFi 模块将 UART 转换为 TCP/UDP 网络节点。 |
| 飞控 | 匿名飞控为任务核心，内部写状态机，直接接 UWB，执行路径、到点、识别等待、结果上报、返航/降落。 |
| 视觉 | RK3588 + 单目相机 + YOLO/目标检测，只输出动物种类、数量、置信度；暂不考虑激光轮廓照射。 |
| UWB | 只做二维定位，直接接飞控；高度由飞控自身高度控制或其它高度外设维持。 |
| STM32F4 | 从正式架构中移除，不再作为任务控制器。 |
| ROS | 从正式架构中移除，Windows Qt 不再依赖 ROS topic/roslaunch。 |

1. 新旧框架变化

旧方案的主链路是：Qt/ROS 地面站 → STM32F4 任务控制器 → 匿名飞控。STM32 负责路径接收、UWB/OpenMV/飞控协调和状态机。

新方案改为：Windows Qt 地面站和 RK3588 都通过局域网进入飞控；飞控成为任务执行核心，STM32F4 不再参与。

旧框架： Qt/ROS地面站 → 串口桥 → STM32F4 → 匿名飞控 ↑ UWB / OpenMV 等外设 新框架： Windows Qt地面站 → 局域网 → TTL-WiFi → 飞控UART → 匿名飞控状态机 RK3588视觉节点 → 局域网 → TTL-WiFi → 飞控UART → 匿名飞控状态机 UWB二维定位 → 直接接入飞控

2. 正式比赛系统总架构

正式比赛链路： [Windows Intel主机] └─ 纯Qt地面站 - 禁飞区设置 - 路径规划 - 任务上传/启动/暂停/返航/降落/急停 - 飞控状态显示 - UWB位置显示 - 动物结果统计 ⇅ 局域网 TCP/UDP [TTL-WiFi模块：多客户端] └─ 网络数据 ⇄ 飞控UART字节流 ⇅ UART [匿名飞控] - 接收任务路径 - 直接读取UWB二维坐标 - 网格坐标映射为UWB世界坐标 - 运行比赛任务状态机 - 控制起飞/巡查/悬停/返航/降落 - 接收RK3588视觉结果 - 将动物结果绑定当前网格并回传Qt ⇧ 局域网 TCP/UDP，经TTL-WiFi转UART [RK3588视觉节点] - 单目相机 - YOLO/目标检测 - 输出动物种类、数量、置信度

3. 各模块职责边界

| 模块 | 正式职责 | 不负责的内容 |
| --- | --- | --- |
| Windows Qt 地面站 | 设置禁飞区、规划路径、上传任务、显示状态与动物统计、发送人工控制指令。 | 不做实时飞行闭环，不做视觉识别，不做到点判断。 |
| TTL-WiFi 模块 | 作为透明通信桥，将局域网 TCP/UDP 数据转换为飞控 UART 字节流；选择多客户端型号。 | 不理解任务，不执行状态机，不做数据可靠性保证。 |
| 匿名飞控 | 系统核心：UWB定位、网格映射、状态机、飞行控制、视觉结果接收、动物结果上报、安全保护。 | 不运行YOLO，不承担Windows界面，不依赖匿名上位机比赛运行。 |
| UWB | 输出二维世界坐标 x/y，供飞控做航点到达判断和二维导航。 | 不负责高度控制，不负责动物识别，不负责路径规划。 |
| RK3588视觉节点 | 采集单目图像，识别动物种类和数量，输出 animal_code/count/score。 | 不做飞行状态机，不做UWB闭环，不直接控制飞机。 |
| 匿名上位机 | 赛前调参、校准、测试飞控状态。 | 正式比赛时不用，不与Qt同时争夺任务控制权。 |

4. 通信拓扑与数据链路

TTL-WiFi 选多客户端型号后，Windows Qt 与 RK3588 都可以通过局域网连接飞控侧模块。飞控实际看到的是 UART 字节流，因此飞控只需要实现统一的串口协议解析器。

| 链路 | 方向 | 建议协议 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qt ↔ 飞控 | 双向 | 任务类建议 TCP；状态类可 TCP 或 UDP。早期统一 TCP 更稳。 | 任务上传、启动、暂停、返航、降落、急停、ACK、状态回传、动物结果。 |
| RK3588 → 飞控 | 主要单向 | TCP 或 UDP；第一版建议 TCP，方便可靠调试。 | 视觉识别结果：animal_code、count、score、timestamp。 |
| 飞控 → Qt | 单向/双向 | TCP 或 UDP；关键结果应有序号和ACK。 | 任务状态、当前航点、UWB位置、电池、故障、动物上报。 |
| UWB → 飞控 | 单向/双向取决于模块 | 飞控原生UWB协议或后续适配协议。 | 二维定位 x/y、速度或质量信息。 |

关键认识：多客户端 TTL-WiFi 最终仍会把不同网络客户端的数据合并为同一个 UART 字节流。因此飞控不能依赖“来源端口”判断消息含义，必须通过统一帧格式中的 msg_id 区分 Qt 任务消息、RK3588 视觉消息和其它消息。

5. 建议统一协议帧

建议沿用之前项目中已经验证过的二进制帧思想，避免裸字符串在多客户端情况下粘包、截断和误解析。

统一帧格式建议： AA 55 ¦ msg_id ¦ seq ¦ len_low ¦ len_high ¦ payload ¦ crc16_low ¦ crc16_high 字段说明： AA 55 帧头 msg_id 消息类型 seq 序号，用于ACK、去重和调试 len payload长度，小端 payload 数据区 crc16 CRC16校验，小端

| 消息ID | 名称 | 发送方 → 接收方 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | MISSION_UPLOAD | Qt → 飞控 | 上传路径点序列：col,row,type,hold_ms。 |
| 0x02 | MISSION_START | Qt → 飞控 | 开始执行已上传任务。 |
| 0x03 | MISSION_PAUSE | Qt → 飞控 | 暂停任务，建议悬停。 |
| 0x04 | MISSION_RESUME | Qt → 飞控 | 继续任务。 |
| 0x05 | MISSION_RETURN_HOME | Qt → 飞控 | 返航。 |
| 0x06 | MISSION_LAND | Qt → 飞控 | 降落。 |
| 0x07 | MISSION_ABORT | Qt → 飞控 | 任务中止/异常保护。 |
| 0x20 | VISION_RESULT | RK3588 → 飞控 | 动物识别结果：animal_code,count,score,timestamp。 |
| 0x81 | ACK | 飞控 → Qt/RK3588 | 任务、控制或视觉消息的接收确认。 |
| 0x82 | MISSION_STATUS | 飞控 → Qt | 状态机状态、当前航点、总点数。 |
| 0x83 | UWB_POSITION | 飞控 → Qt | 当前二维位置 x/y 与有效性。 |
| 0x85 | ANIMAL_REPORT | 飞控 → Qt | 动物结果：animal_code,col,row,count,score。 |
| 0x86 | FAULT_REPORT | 飞控 → Qt | 异常状态、故障代码。 |
| 0x87 | HEARTBEAT | 双向 | 心跳与在线检测。 |

6. Windows Qt 地面站迁移要求

现有地面站需要从 Linux ROS/Qt 迁移到 Windows 纯 Qt。原来有价值的地图显示、禁飞区选择、路径规划和动物统计逻辑应尽量保留；需要删除 ROS topic、roslaunch、stm32_bridge_node 依赖。

| 原有能力 | 迁移后做法 |
| --- | --- |
| 地图与网格UI | 保留，改为纯Qt窗口逻辑。 |
| 禁飞区选择 | 保留，仍要求三个连续相邻禁飞格。 |
| 路径规划 | 从ROS planner_node中抽成普通C++类或直接移植到Qt工程。 |
| 路径下发 | 原先发给 stm32_bridge_node；新方案改为通过TCP/UDP发MISSION_UPLOAD给飞控。 |
| 动物统计显示 | 保留，接收飞控ANIMAL_REPORT后更新UI。 |
| 状态显示 | 新增：显示飞控状态机、当前航点、UWB位置、网络连接、电池/故障等。 |
| 匿名上位机 | 只用于赛前调参测试；比赛正式运行时关闭或不发送控制命令。 |

7. 飞控端需要新增的比赛任务层

匿名飞控现有代码已经具备任务调度、UWB、数传和程序控制基础。后续不应破坏高频姿态/电机控制链，而是在低频任务中加入比赛任务层。

| 现有代码基础 | 可利用点 |
| --- | --- |
| Ano_Scheduler.c | 已有1000Hz/500Hz/200Hz/100Hz/50Hz/20Hz/2Hz调度，比赛状态机建议放在50Hz或更低频率任务中。 |
| Ano_UWB.c | 已有UWB字节接收、帧解析、位置/速度数据结构，可作为UWB接入基础。 |
| Ano_DT.c / Ano_DT.h | 已有匿名数传协议、循环/非循环发送、日志发送，可参考或复用UART发送机制。 |
| Ano_FlyCtrl.c | 已有外部程序控制入口，支持起飞、降落、前后左右、上升下降等命令思路。 |

飞控端新增模块建议：

| 新增模块 | 职责 |
| --- | --- |
| GameComm / MatchComm | 解析Qt和RK3588经TTL-WiFi进入的统一协议帧；分发消息；生成ACK。 |
| MissionStore | 保存路径点 col,row,type,hold_ms；维护current_index和任务有效性。 |
| GridMap | 将网格点映射为UWB二维世界坐标。 |
| GameMissionFSM | 比赛状态机：等待任务、起飞、巡查、悬停识别、上报、下一点、返航、降落。 |
| VisionResult | 接收RK3588 animal_code/count/score，多帧确认或超时处理。 |
| AnimalReport | 将识别结果绑定当前网格，并向Qt回传。 |
| SafetyManager | 处理网络断连、UWB失效、视觉超时、低电压、急停等。 |

8. UWB二维定位与网格映射

UWB只负责二维定位。高度控制不由UWB负责，应由飞控自身高度控制或其它高度外设维持。

比赛网格点仍使用 col,row 表示：col=1~9 对应 A1~A9，row=1~7 对应 B1~B7。飞控收到路径点后，应在内部映射为UWB世界坐标。

推荐世界坐标系： 基站1为坐标原点 基站1 → 基站4 方向为 X 正方向 基站1 → 基站2 方向为 Y 正方向 推荐标定： P00 = A9B1格中心的UWB世界坐标 V_col = A9B1 → A8B1 的世界坐标位移向量 V_row = A9B1 → A9B2 的世界坐标位移向量 映射公式： P(col,row) = P00 + (9 - col) * V_col + (row - 1) * V_row

注意：列方向容易写反。以A9B1为参考时，从A9到A8是向左，列号变小，所以公式中是(9-col)，不是(col-1)。

9. RK3588视觉节点

RK3588暂时只负责视觉，不参与飞行状态机、不参与UWB闭环、不控制飞控运动。视觉任务边界越清楚，后续联调越稳定。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 输入 | 单目相机图像。 |
| 模型 | YOLO或其它目标检测模型，能识别比赛动物类别。 |
| 输出 | animal_code、count、score，必要时加timestamp。 |
| 发送对象 | 飞控；可选同时发送给Qt用于调试显示。 |
| 识别时机 | 第一版可以持续识别，但飞控只在HOVER_AND_DETECT状态接受结果。 |
| 暂不考虑 | 激光照射动物轮廓、视觉闭环瞄准、基于视觉导航。 |

10. 飞控状态机草案

推荐主状态： IDLE WAIT_MISSION WAIT_START TAKEOFF GO_TO_WAYPOINT HOVER_AND_DETECT REPORT_RESULT NEXT_WAYPOINT RETURN_HOME LAND FINISH ERROR EMERGENCY 核心流程： Qt上传路径 → 飞控ACK → Qt发送开始 → 飞控起飞 → 飞向当前网格 → 到点悬停 → 等待RK3588视觉结果 → 绑定当前网格并上报Qt → 进入下一航点 → 任务完成后返航/降落

| 状态 | 主要动作 | 转移条件 |
| --- | --- | --- |
| WAIT_MISSION | 等待Qt上传任务路径。 | 收到MISSION_UPLOAD且校验通过 → WAIT_START。 |
| WAIT_START | 任务有效，等待开始命令。 | 收到MISSION_START → TAKEOFF。 |
| TAKEOFF | 执行一键起飞或高度保持起飞流程。 | 起飞完成且高度稳定 → GO_TO_WAYPOINT。 |
| GO_TO_WAYPOINT | 当前网格映射为世界坐标，读取UWB，控制飞向目标点。 | dist_xy小于阈值并稳定一段时间 → HOVER_AND_DETECT。 |
| HOVER_AND_DETECT | 悬停，等待RK3588视觉结果。 | 收到有效识别结果或超时 → REPORT_RESULT。 |
| REPORT_RESULT | 将animal_code/count绑定当前col,row并回传Qt。 | 上报完成 → NEXT_WAYPOINT。 |
| NEXT_WAYPOINT | current_index++。 | 还有航点 → GO_TO_WAYPOINT；无航点 → RETURN_HOME。 |
| RETURN_HOME | 返航到起点/预降落点。 | 到达预降落点 → LAND。 |
| LAND | 执行降落。 | 降落完成 → FINISH。 |
| ERROR/EMERGENCY | 进入保护动作，如悬停、降落或急停。 | 人工处理或安全落地。 |

11. 风险与保护策略

| 风险 | 影响 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| TTL-WiFi粘包/丢包/断连 | 任务帧或视觉帧解析异常。 | 统一帧格式+CRC+seq+ACK；关键命令重发；飞控端超时保护。 |
| 多客户端同时发送导致字节流交错 | 飞控解析困难。 | 协议帧必须可重同步；单帧尽量短；任务上传期间限制RK3588高频发送。 |
| UWB异常跳变 | 到点误判或飞行偏移。 | 质量值检查、速度/位移突变剔除、数据新鲜度判断、失效悬停/降落策略。 |
| 视觉误检/漏检 | 动物统计错误。 | 飞控只在悬停识别状态接收；RK3588多帧投票；score阈值；超时后允许无检测进入下一点。 |
| 飞控状态机影响高频控制 | 飞行不稳定。 | 状态机低频、非阻塞、消息队列化；不要在中断或高频环做复杂处理。 |
| 匿名上位机和Qt控制冲突 | 任务被打断。 | 比赛时不用匿名上位机；赛前调参后关闭。 |
| 高度控制不稳定 | 识别画面模糊或飞行危险。 | 高度由飞控/高度外设独立维持；状态机只用UWB做二维到点。 |

12. 推荐开发验证顺序

TTL-WiFi透明传输测试：Windows发送测试帧，飞控UART收到，飞控回ACK，Windows能收到ACK。

RK3588视觉结果通信测试：RK3588发送VISION_RESULT，飞控解析并转发给Qt显示。

Qt任务上传测试：Qt上传3~5个网格点，飞控保存并回ACK，暂不飞行。

UWB回传测试：飞控读取UWB x/y，通过TTL-WiFi回传Qt，Qt显示当前位置。

单航点闭环测试：Qt发送一个目标格，飞控映射为UWB目标，控制无人机到点并悬停。

多航点巡查测试：执行完整路径，但暂不接视觉或只用模拟视觉结果。

接入RK3588真实识别：到点悬停后等待识别结果，上报Qt。

完整比赛流程：禁飞区设置、路径上传、起飞、巡查、识别、上报、返航/降落。

13. 队内分工建议

| 方向 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Windows Qt | 迁移现有地面站到Windows纯Qt；路径规划脱离ROS；实现网络通信。 | Qt工程、任务上传/状态显示/动物统计界面。 |
| 飞控比赛层 | 新增协议解析、任务存储、状态机、网格映射、动物上报、安全策略。 | 飞控新增模块与测试日志。 |
| UWB与坐标 | 确认UWB输出协议、标定P00/V_col/V_row、验证位置稳定性。 | 标定表、UWB回传曲线、到点阈值建议。 |
| RK3588视觉 | 相机采集、YOLO部署、动物识别、通过网络发送VISION_RESULT。 | 视觉节点程序、模型文件、测试集结果。 |
| 联调负责人 | 统一协议、版本、IP、端口、测试流程和问题记录。 | 接口文档、联调表、每日版本记录。 |

14. 需要队友确认的问题清单

TTL-WiFi模块具体型号、是否支持多客户端TCP Server、是否支持UDP、最大连接数、稳定波特率。

飞控可用UART数量：UWB、TTL-WiFi、其它外设是否会抢占同一串口。

UWB输出协议是否与现有Ano_UWB.c兼容；如果不兼容，需要改解析还是改UWB输出。

Qt地面站和RK3588连接TTL-WiFi时的端口分配：是否共用一个端口还是区分端口。

RK3588视觉结果是否只发最高置信目标，还是发多类别数量。第一版建议只发每个当前格的最终统计结果。

飞控状态机在什么频率执行；建议50Hz或更低，严禁阻塞高频控制环。

正式比赛时匿名上位机是否彻底关闭；若不关闭，如何保证不发控制命令。

断连策略：Qt断连、RK3588断连、UWB失效分别如何处理。