# RK3588 上 YOLOv8 模型转换、机载推理与 ROS1 飞控联动开发流程报告

## 执行摘要

本报告面向这样一个明确目标：你将接收他人提供的 YOLOv8 .pt 模型，最终要在 RK3588 上完成从模型转换、稳定机载推理，到通过 ROS1 与飞控串口联动的整套工程闭环。综合 Rockchip 官方 RKNN 工具链、Ultralytics 官方导出文档、ROS1 官方资料，以及你已上传的工程报告、UWB 映射方案与比赛规则文档，最稳妥的路线不是“板端直接跑 PyTorch”，而是将模型导出为 ONNX，再使用 RKNN-Toolkit2 在 x86 Linux 主机上转换为 .rknn，最后在 RK3588 板端用 RKNN Runtime / RKNN-Toolkit-Lite2 推理，并把视觉结果通过独立的 vision_node 发布到 ROS1，再由独立的 fc_bridge_node 负责二进制串口协议、ACK/重传与飞控状态桥接。Rockchip 官方明确说明，RKNN-Toolkit2 负责 PC 侧模型转换，而板端使用 RKNN C/Python API 部署；RKNN-Toolkit2 当前支持 RK3588，官方仓库显示支持 Python 3.6–3.12，最新版本为 v2.3.2。[1]

从平台选型角度看，如果必须用 ROS1，推荐系统应优先围绕 Ubuntu 20.04 系列镜像组织，因为 ROS Noetic 是 ROS1 最后一个发行版，且它在 2025-05-31 已经 EOL；这意味着它还能继续使用，但后续不会再有官方安全更新、bug 修复或新二进制更新。工程上因此应把 ROS1 视为“比赛项目的冻结依赖”，尽量避免在临近比赛时升级 OS、Python、RKNN Runtime 或 OpenCV 主版本。[2]

在你现有工程资料里，已经出现了与本报告高度吻合的系统构想：RK3588 作为“视觉 + 串口桥”的机载节点，树莓派地面站承担 ROS Master / UI / DB，飞控侧 MCU 则不进入局域网，而是通过 UART 与 RK3588 通信；同时，现有工程报告已经给出了二进制帧格式草案、消息 ID 规划、ROS 话题建议，以及把视觉结果作为候选、由飞控/UWB/任务状态综合裁决的思路。这个方向与比赛对脱机、自启动、封存作品和无外部计算机依赖的要求也是一致的。fileciteturn0file0 fileciteturn0file2 fileciteturn0file3

本报告的最终建议可以概括为一句话：以 Ubuntu 20.04 + ROS Noetic + Python 3.8 为主线，在 x86 主机完成 .pt → ONNX → RKNN(INT8)，在 RK3588 上用 Lite2/Runtime 部署独立视觉节点，视觉只提供“候选结果”，最终提交权交给融合了 UWB 网格、滑窗投票、冷却时间和任务状态的决策层，串口桥单独守护、可 ACK/重传、可 mock、可恢复。 这条路线兼顾了官方支持、工程可调试性、比赛合规性和上线后的稳定性。[3]

## 前提假设与推荐方案

用户已明确指出多项前提未指定，这决定了本报告必须先给出“可选方案 + 推荐方案”。你的工程报告也记录了若干未指定项，例如相机型号、UWB 接口格式、飞控侧结构、串口 TTL 电平、Wi‑Fi/AP 方式等。fileciteturn0file0

### 系统镜像与操作系统

对于 RK3588，厂商与板卡社区通常提供 Debian、Ubuntu、Android、Buildroot 等镜像。以官方/厂商资料为参考，FriendlyElec 的 RK3588 镜像中同时存在 Ubuntu 20.04 Focal 和 Ubuntu 22.04 Jammy，且其 RK3588 Ubuntu 镜像长期基于 5.10.y 内核；Radxa 也为 ROCK 5B 系列提供 Debian/Ubuntu 风格镜像与 BSP/内核构建工具链。另一方面，ROS1 Noetic 的官方安装目标是 Ubuntu，而官方资料显示 Noetic 是最后一个 ROS1 发行版，并已于 2025-05-31 EOL。综合这些事实，如果项目目标是在 ROS1 + RK3588 + 比赛稳定性 三者之间求平衡，最合适的选择仍然是 Ubuntu 20.04 系列厂商镜像。[4]

可选方案可以这样分层理解：
方案 A：Ubuntu 20.04 厂商镜像，优点是最贴近 ROS Noetic 官方二进制生态，Python 3.8 也最顺手，推荐作为首选。
方案 B：Ubuntu 22.04 厂商镜像，优点是系统更新，但 ROS1 Noetic 在 Jammy 上并非官方主线二进制目标，更适合容器/源码构建，不推荐比赛前期采用。
方案 C：Debian 11/12 厂商镜像，适合纯板端推理或非 ROS1 系统，但如果坚持 ROS1，会显著增加依赖维护成本。
方案 D：Buildroot/Yocto，适合量产与裁剪，不适合当前研究性开发阶段。[5]

推荐结论：OS 选 Ubuntu 20.04 厂商镜像 + 5.10.y BSP 内核。原因不是它“最新”，而是它与 ROS Noetic、Python 3.8、串口调试、OpenCV 和现有开发习惯的阻抗最小。[6]

### 摄像头接口

摄像头接口未指定时，工程上通常只有两类现实选择：UVC USB 摄像头 与 MIPI CSI 摄像头。Linux 内核文档说明，新款 USB 摄像头通常遵循 USB Video Class，并会被 uvc-driver 自动支持；V4L2 本身是 Linux 视频采集标准接口。对于 MIPI，相应板卡文档显示 RK3588 板型通常提供 MIPI CSI 连接器，高带宽、低时延，但需要板卡兼容的传感器、驱动、排线和 ISP/媒体管线配置。OpenCV 的 VideoCapture 则提供统一的摄像头采集 API。[7]

因此方案可分为：
UVC：开发快、即插即用、适合前期联调、替换方便，但线缆与结构件在机载环境中不如 MIPI 稳定。
MIPI CSI：更适合最终机载，通常时延更低、供电与结构更一体化，但前期驱动与兼容性成本更高。[8]

推荐结论：
前期联调与模型标定采用 UVC；
定型与比赛上线采用 MIPI CSI。
如果时间紧，只能选一种，那就先用 UVC 完成全链路联调，待流程稳定再替换为 MIPI。你的工程报告同样把“UVC 或 MIPI 相机”作为未指定项处理，这与上述建议一致。fileciteturn0file0 [9]

### 串口对端设备

串口对端未指定时，不应把“飞控”过早等同于具体某个自驾仪固件。你上传的工程报告实际上已经更谨慎地把飞控侧抽象为“任务控制 MCU / 飞控侧 UART 端点”，并给出了保持 UART 二进制协议独立、让 RK3588 作为串口桥的建议。工程上可选的现实结构有两类：
单板结构：RK3588 直接与飞控主控串口对接。
双板结构：RK3588 ↔ 任务控制 MCU ↔ 内环飞控。fileciteturn0file0

推荐结论：如果对端尚未冻结，优先按 “RK3588 ↔ 任务控制 MCU” 抽象来设计协议，飞控内部如何再接 ANO / 其他栈，不影响上位协议。这样最利于 mock 测试和后续替换。串口电平默认按 3.3V TTL 设计，若实际不是 3.3V，必须额外做电平转换。这个注意事项也已在你的工程报告中列为未指定风险。fileciteturn0file0

### UWB 硬件与协议版本

UWB 硬件与协议版本未指定，是本项目最典型的“不要过早绑定设备细节”的场景。你的 UWB 文档已经给出了正确的工程边界：无论底层 UWB 如何输出，系统外部只要求飞控侧最终产出统一的世界坐标，再做网格映射与候选结果裁决。fileciteturn0file2

可选方案包括：
方案 A：UWB 原始坐标直接送 RK3588，由 RK 节点映射格子；
方案 B：UWB 坐标先在飞控侧 MCU 完成坐标系统一与网格映射，再上报给 RK / ROS；
方案 C：UWB 只提供粗定位，最后网格判断由任务状态机与视觉候选联合完成。 fileciteturn0file2

推荐结论：采用 “飞控侧输出统一 UWB_POSITION 世界坐标，RK/决策层负责映射与融合”。原因是这样能保留更多调试信息，同时避免把所有逻辑都焊死在 MCU 里。UWB 世界坐标到网格坐标的映射公式与三点标定步骤，建议直接按你上传的《UWB二维定位_世界坐标系与网格映射方案》实行。fileciteturn0file2

## 环境准备与基线配置

### 推荐版本矩阵

在不追求“全新”而追求“稳定”的前提下，本项目的推荐版本矩阵如下：

| 组件 | 推荐版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RK3588 OS | Ubuntu 20.04 厂商镜像 | 与 ROS Noetic 和 Python 3.8 最匹配 |
| 内核 | 5.10.y BSP | RK3588 厂商镜像长期主线之一 |
| ROS1 | Noetic | ROS1 最后发行版，已 EOL，需冻结依赖 |
| 主机 Python | 3.8 | RKNN 官方 docker/requirements 对 cp38 友好 |
| 板端 Python | 3.8 | 与 Noetic/Ubuntu 20.04 一致 |
| RKNN-Toolkit2 | 2.3.2 | 官方仓库最新版本标注 |
| RKNN-Toolkit-Lite2 | 2.3.2 | 板端 Python 推理首选 |
| RKNN Runtime | 与 Toolkit 2.3.2 对应版本 | 必须与转换工具链匹配 |
| OpenCV | opencv-python>=4.5.5.64 | Rockchip requirements 中给出下限 |
| NumPy | <=1.26.4 | Rockchip requirements 明确限制 |
| onnx | >=1.16.1 | Rockchip requirements 明确给出 |
| onnxruntime | >=1.10.0 | 用于主机侧对齐验证 |
| pyserial | 3.5 | Python 串口桥适合用它 |

这些版本不是随意挑选的：Rockchip 官方仓库给出了 RKNN-Toolkit2 v2.3.2、支持 Python 3.6–3.12；其 requirements_cp38-2.3.2.txt 明确列出 onnx>=1.16.1、onnxruntime>=1.10.0、opencv-python>=4.5.5.64、numpy<=1.26.4 等依赖；板端 Lite2 也提供了与 cp37/cp38/cp39/cp310/cp311/cp312 对应的 aarch64 wheel。[10]

### 主机侧安装

Rockchip 官方说明强调：先在电脑上运行 RKNN-Toolkit2，把模型转换成 RKNN；再在开发板上用 RKNN C API 或 Python API 推理。Ultralytics 的 Rockchip 文档则进一步明确：导出 RKNN 必须使用 x86 Linux 主机，ARM64 Rockchip 板端不支持导出。这意味着模型转换环境和机载部署环境必须分离。[11]

建议在 x86 Ubuntu 20.04 主机建立隔离环境：

sudo apt update
sudo apt install -y python3.8 python3.8-venv python3-pip git
python3.8 -m venv ~/venv/rknn
source ~/venv/rknn/bin/activate

git clone https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.git
cd rknn-toolkit2/rknn-toolkit2/packages/x86_64

pip install -r requirements_cp38-2.3.2.txt
pip install ./rknn_toolkit2-2.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl

pip install ultralytics onnxsim pyserial

其中，Rockchip 官方仓库明确存在 rknn_toolkit2-2.3.2-cp38-...x86_64.whl 和对应 requirements_cp38-2.3.2.txt；官方还提供了 ubuntu_20_04_cp38 的 docker 环境目录，这进一步说明“Ubuntu 20.04 + Python 3.8”是它非常自然的工作基线。[12]

主机侧验证步骤建议至少包括：

python -c "from rknn.api import RKNN; print('RKNN Toolkit2 OK')"
python -c "import onnx, onnxruntime, cv2, numpy as np; print(onnx.__version__, cv2.__version__, np.__version__)"
yolo help

### 板端安装

板端推理首选 RKNN-Toolkit-Lite2。Rockchip 官方仓库提供了 aarch64 对应 wheel，包括 cp38 对应的 rknn_toolkit_lite2-2.3.2-cp38-...aarch64.whl。若你的厂商镜像已经带有 librknnrt.so，可先直接验证；若版本不匹配，Ultralytics 官方文档明确提醒：当日志提示 RKNN runtime version 与 Toolkit version 不匹配时，应替换 /usr/lib/librknnrt.so 为官方版本。Rockchip 的 rknpu2/runtime/RK3588/Linux/librknn_api/aarch64/ 路径也给出了该库的官方来源位置。[13]

板端安装示例：

sudo apt update
sudo apt install -y python3-pip python3-venv v4l-utils
python3 -m venv ~/venv/rknn-lite
source ~/venv/rknn-lite/bin/activate

pip install numpy==1.26.4 opencv-python pyserial psutil
pip install ./rknn_toolkit_lite2-2.3.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl

如果需要手动部署运行库：

sudo cp ./librknnrt.so /usr/lib/
sudo ldconfig

### ROS1 安装与验证

针对 Ubuntu 20.04，ROS Noetic 仍然是本项目的合理选择。ROS 官方 wiki 搜索快照给出了 ros-noetic-ros-base 与 Ubuntu 安装路径；同时，ROS 官方博客说明 Noetic 已 EOL，但二进制并不会突然消失。比赛项目应把它当作“冻结依赖”，而不是长期维护平台。[14]

推荐安装最小集而非 desktop-full：

sudo apt update
sudo apt install -y curl gnupg2 lsb-release software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt install -y ros-noetic-ros-base python3-rosdep python3-catkin-tools \
                    ros-noetic-std-msgs ros-noetic-sensor-msgs ros-noetic-diagnostic-msgs \
                    ros-noetic-image-transport ros-noetic-cv-bridge
sudo rosdep init
rosdep update
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

然后验证：

roscore
# 新终端
source /opt/ros/noetic/setup.bash
rostopic list

### NPU 样例验证

最好的 NPU 验证不是“只看 import 成功”，而是直接跑 Rockchip 官方 model zoo 的 demo。官方 model zoo 明示：支持 RK3588，示例覆盖 YOLOv8，Linux demo 运行方式是进入 demo 目录、设置 LD_LIBRARY_PATH=./lib，执行 ./rknn_yolov8_demo model/yolov8.rknn model/bus.jpg；官方 README 还给出了 build-linux.sh 的参数格式。[15]

最小验证路径建议如下：

git clone https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.git
cd rknn_model_zoo/examples/yolov8/python
python convert.py ../model/yolov8n.onnx rk3588
python yolov8.py --model_path ../model/yolov8.rknn --target rk3588 --img_show

Rockchip 官方 YOLOv8 示例给出的转换命令是：

python convert.py <onnx_model> <TARGET_PLATFORM> <dtype(optional)> <output_rknn_path(optional)>
# 例如
python convert.py ../model/yolov8n.onnx rk3588

并且默认 i8 量化。[16]

## 模型转换、板端推理与串口桥实现

### .pt → ONNX 导出

Ultralytics 官方文档已经给出标准导出入口：CLI 方式是 yolo export model=<model>.pt format=onnx，Python 方式是 YOLO("path/to/best.pt").export(format="onnx")。导出 ONNX 时，官方列出的关键参数包括 imgsz、dynamic、simplify、opset、nms、batch。虽然 Ultralytics 现在文档品牌已更新，但其 export 机制仍然适用于接收自定义 .pt 权重的工作流。[17]

推荐导出命令如下：

yolo export model=best.pt format=onnx imgsz=640 dynamic=False simplify=True opset=12

或：

from ultralytics import YOLO

model = YOLO("best.pt")
model.export(format="onnx", imgsz=640, dynamic=False, simplify=True, opset=12)

为什么建议 dynamic=False？
因为 RKNN 工具链在固定输入形状下更容易获得稳定转换与量化结果，而且板端推理的预处理、letterbox 和后处理也更容易固定参数。Ultralytics 虽然支持动态尺寸，但对 RK3588 这类板端定尺寸实时推理工程，没有必要把输入形状做成动态。这个结论更多是工程推荐，而不是单一官方硬性要求。支撑证据是 Ultralytics 官方确实提供了 dynamic 与 imgsz 参数，而 Rockchip 官方 model zoo 的 YOLOv8 示例全部围绕固定输入尺寸运行。[18]

常见问题与解决建议如下：

| 问题 | 表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 导出成功但 ONNX 在 RKNN 转换时报算子问题 | load_onnx/build 报错 | 先用 ONNX Runtime 在主机验证，再尝试关闭动态输入、固定 imgsz、降低 opset 到 12 |
| ONNX 输出与 Rockchip demo 不同 | 输出头部不匹配 | 不要生搬官方 demo 的输出解析，先确认你的模型头是否为标准 detect head |
| ONNX 正常但 RKNN 板端输出异常 | 板端结果全空/维度不符 | 首先排查 Runtime 与 Toolkit 版本是否匹配 |
| 板端推理崩溃 | librknnrt.so 不匹配 | 替换官方 librknnrt.so，并重新验证版本 |

Ultralytics 官方文档已经说明，如果 Runtime 与 Toolkit 版本不匹配，推理可能失败；Rockchip 官方也提供了 Runtime 库路径。[19]

### ONNX → RKNN 转换与 INT8 量化

Rockchip 官方工具链明确规定了基本流程：rknn.config() 配置预处理和目标平台，rknn.load_onnx() 加载 ONNX，rknn.build(do_quantization=..., dataset=...) 构建并量化，最后 export_rknn() 导出；YOLOv8 在 model zoo 中也正是这样做的。[20]

可直接使用如下模板：

from rknn.api import RKNN

ONNX_MODEL = "best.onnx"
RKNN_MODEL = "best-rk3588-int8.rknn"
DATASET = "rknn_calib.txt"

rknn = RKNN(verbose=True)

print('--> Config')
rknn.config(
    mean_values=[[0, 0, 0]],
    std_values=[[255, 255, 255]],
    target_platform='rk3588'
)

print('--> Load ONNX')
ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f'load_onnx failed: {ret}')

print('--> Build')
ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset=DATASET)
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f'build failed: {ret}')

print('--> Export RKNN')
ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
if ret != 0:
    raise RuntimeError(f'export_rknn failed: {ret}')

rknn.release()

Rockchip 官方 YOLOv8 转换脚本同样使用 target_platform=platform、do_quantization=do_quant 和 dataset=DATASET_PATH。[21]

INT8 校准数据要求
Rockchip 的转换 API 明确要求量化时提供 dataset 文本文件；示例工程中就是 dataset.txt / coco_subset_20.txt 的形式，每行一张图。官方示例没有给出“必须多少张”的唯一标准，因此更稳妥的工程建议是：至少准备 100–300 张 来自真实场地的代表性图像，覆盖光照、背景、角度、运动模糊和目标尺度。这个数量是工程经验推断，不是 Rockchip 官方硬阈值，因此这里明确说明为建议值。[20]

一个可操作的 rknn_calib.txt 示例：

/data/calib/0001.jpg
/data/calib/0002.jpg
/data/calib/0003.jpg
...

### 精度与性能验证

性能评估时，必须区分“纯模型推理时间”和“端到端图像处理帧率”。Rockchip 官方 model zoo 的 benchmark 特别说明：其性能数据基于各平台最大 NPU 频率，并且只统计模型推理时间，不包括预处理和后处理；在该口径下，RK3588 上 yolov8n INT8 为 90.2 FPS，yolov8s INT8 为 40.8 FPS，yolov8m INT8 为 16.7 FPS，输入为 [1,3,640,640]。这组数据非常重要，因为它给出了板端 NPU 的“理论工程上限”——但不等于你的 ROS 摄像头全链路 FPS。[22]

因此，落地目标建议这样设定：
第一版目标：YOLOv8n + INT8 + 640×640，端到端稳定 15–25 FPS；
第二版目标：在温度和精度允许的情况下，再尝试 YOLOv8s。
这个建议与你上传的工程报告中“15–25 FPS、稳定发布 300–500 ms”的判断是一致的。fileciteturn0file0 [22]

主机侧精度对齐建议：

# ONNX 侧
python - <<'PY'
import onnxruntime as ort, numpy as np
print(ort.__version__)
PY

板端精度对齐建议：
在同一批测试图上分别保存 ONNX 推理结果与 RKNN 推理结果，比较类别、一致性、bbox 偏差和阈值敏感性。如果量化后误检率陡增，应优先检查校准集分布，而不是立即更换模型。

### vision_node 最小可运行结构

OpenCV 官方 VideoCapture 提供统一视频采集接口，Linux 摄像头最终还是走 V4L2 栈。前期最小可运行版可以直接 Python 实现：单线程采集 + 单线程推理 + 后处理 + ROS 发布；稳定后再做采集/推理解耦。[23]

建议目录结构：

animal_patrol_ws/
  src/
    animal_msgs/
      msg/VisionResult.msg
    vision_pkg/
      scripts/vision_node.py
      models/best-rk3588-int8.rknn
      config/vision.yaml
    bridge_pkg/
      scripts/fc_bridge_node.py

VisionResult.msg 示例：

std_msgs/Header header
string[] classes
int32[] counts
float32[] confidences
int32 grid_row
int32 grid_col
bool stable
bool allow_submit
string source

自定义消息在 ROS1 中是标准做法，ROS 官方教程提供了创建和构建 msg 文件的流程。[24]

vision_node.py 最小骨架：

#!/usr/bin/env python3
import time
import cv2
import numpy as np
import psutil
import rospy
from rknnlite.api import RKNNLite
from animal_msgs.msg import VisionResult

MODEL = "/opt/animal_patrol/models/best-rk3588-int8.rknn"
IMG_SIZE = 640
OBJ_THRESH = 0.25
NMS_THRESH = 0.45

def letterbox(img, size=640):
    h, w = img.shape[:2]
    scale = min(size / w, size / h)
    nw, nh = int(w * scale), int(h * scale)
    resized = cv2.resize(img, (nw, nh))
    canvas = np.zeros((size, size, 3), dtype=np.uint8)
    dx, dy = (size - nw) // 2, (size - nh) // 2
    canvas[dy:dy+nh, dx:dx+nw] = resized
    return canvas, scale, dx, dy

def nms(boxes, scores, iou_th=0.45):
    keep = []
    idxs = np.argsort(scores)[::-1]
    while len(idxs) > 0:
        i = idxs[0]
        keep.append(i)
        if len(idxs) == 1:
            break
        b = boxes[i]
        rest = boxes[idxs[1:]]
        xx1 = np.maximum(b[0], rest[:, 0])
        yy1 = np.maximum(b[1], rest[:, 1])
        xx2 = np.minimum(b[2], rest[:, 2])
        yy2 = np.minimum(b[3], rest[:, 3])
        inter = np.maximum(0, xx2 - xx1) * np.maximum(0, yy2 - yy1)
        area1 = (b[2]-b[0]) * (b[3]-b[1])
        area2 = (rest[:, 2]-rest[:, 0]) * (rest[:, 3]-rest[:, 1])
        iou = inter / (area1 + area2 - inter + 1e-6)
        idxs = idxs[1:][iou <= iou_th]
    return keep

def vote_update(history, curr_label, stable_k=5, min_hits=3):
    history.append(curr_label)
    if len(history) > stable_k:
        history.pop(0)
    hits = {}
    for x in history:
        if x is None:
            continue
        hits[x] = hits.get(x, 0) + 1
    if not hits:
        return False, None
    label, cnt = max(hits.items(), key=lambda kv: kv[1])
    return cnt >= min_hits, label

def main():
    rospy.init_node("vision_node")
    pub = rospy.Publisher("/vision/result_stable", VisionResult, queue_size=5)

    rknn = RKNNLite()
    assert rknn.load_rknn(MODEL) == 0
    assert rknn.init_runtime() == 0

    cap = cv2.VideoCapture(0)
    history = []
    last_log = time.time()

    while not rospy.is_shutdown():
        t0 = time.time()
        ok, frame = cap.read()
        if not ok:
            rospy.logwarn_throttle(2.0, "camera read failed")
            continue

        rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        inp, scale, dx, dy = letterbox(rgb, IMG_SIZE)
        inp = np.expand_dims(inp, 0)

        outputs = rknn.inference(inputs=[inp], data_format=['nhwc'])

        # 这里替换为你的 YOLOv8 头解析
        det_label = None
        det_conf = 0.0
        det_count = 0

        stable, stable_label = vote_update(history, det_label)

        msg = VisionResult()
        msg.header.stamp = rospy.Time.now()
        msg.classes = [stable_label] if stable and stable_label else []
        msg.counts = [det_count] if stable and stable_label else []
        msg.confidences = [det_conf] if stable and stable_label else []
        msg.grid_row = -1
        msg.grid_col = -1
        msg.stable = stable
        msg.allow_submit = stable
        msg.source = "rknn"
        pub.publish(msg)

        if time.time() - last_log > 1.0:
            fps = 1.0 / max(1e-3, time.time() - t0)
            rospy.loginfo(f"vision fps={fps:.2f} cpu={psutil.cpu_percent():.1f}%")
            last_log = time.time()

### 多帧投票、性能测量与 ROS 话题

你的工程报告已经明确提出“多帧投票”“结果稳定发布”与 /vision/result_raw、/vision/result_stable 分层，这一点非常正确。视觉结果不要直接等价于“允许提交”，而应经历短滑窗、多帧一致性和任务状态约束。fileciteturn0file0

推荐伪代码如下：

for each frame:
    detections = infer(frame)
    best = select_top_detection(detections, conf_th)

    label_t = best.class if best else None
    conf_t  = best.conf  if best else 0

    push(label_t) into sliding_window
    stable_label, hits = mode(sliding_window)

    stable = (hits >= MIN_HITS) and (window_size >= K)
    in_same_grid_long_enough = dwell_time(grid_id) >= GRID_DWELL_MS
    cooldown_ok = now - last_submit_time[grid_id][stable_label] > COOLDOWN_MS

    allow_submit = stable and in_same_grid_long_enough and cooldown_ok and mission_state in {SEARCHING, VERIFYING}

性能建议至少记录五类指标：
FPS、单帧延迟、CPU 占用、NPU/Runtime 状态、温度。
其中 FPS/延迟由应用内埋点即可；CPU 可用 psutil；温度建议读取系统 thermal sysfs 或厂商监控接口；若做 systemd 守护，还应把“最近 N 秒最大延迟”和“连续读帧失败次数”纳入诊断项。Rockchip 官方 benchmark 已明确说明其表格不含预处理/后处理，因此你的应用内延迟日志必须自己做。[22]

ROS1 话题映射建议如下，基本可直接沿用你工程报告中的分层思路：

| 话题 | 发布方 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /vision/result_raw | vision_node | animal_msgs/VisionResult | 单帧检测候选 |
| /vision/result_stable | vision_node | animal_msgs/VisionResult | 多帧稳定结果 |
| /fc/uwb_position | fc_bridge_node | 自定义或 Pose 类消息 | 世界坐标 |
| /fc/mission_status | fc_bridge_node | 自定义状态消息 | 任务状态 |
| /fc/animal_report | fc_bridge_node | 自定义消息 | 飞控最终提交结果 |
| /system/diagnostics | diagnostics_node | diagnostic_msgs/DiagnosticArray | 健康状态 |

你的工程报告同时建议把视觉与串口桥拆成两个独立 systemd 服务，以免视觉崩溃时拖死串口桥；这是非常重要的系统边界。fileciteturn0file0

### fc_bridge_node 串口桥设计

你上传的工程报告已经给出了非常清晰的 UART 帧格式和消息规划，这可以直接作为桥接节点协议基线：

帧结构：

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOF1 | 1 | 0xAA |
| SOF2 | 1 | 0x55 |
| msg_id | 1 | 消息类型 |
| seq | 1 | 滚动序号 |
| len | 2 | 小端 payload 长度 |
| payload | N | 负载 |
| crc16 | 2 | Modbus CRC16 |

关键消息 ID：

| msg_id | 方向 | 名称 | ACK |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | RK→FC | UPLOAD_PATH | 必须 |
| 0x81 | FC→RK | ACK_UPLOAD_PATH | - |
| 0x02 | FC→RK | ANIMAL_REPORT | 否 |
| 0x03 | RK↔FC | HEARTBEAT | 否 |
| 0x04 | FC→RK | MISSION_STATUS_EX | 否 |
| 0x05 | FC→RK | UWB_POSITION | 否 |
| 0x06 | RK→FC | VISION_RESULT | 推荐 ACK |
| 0x86 | FC→RK | ACK_VISION_RESULT | - |
| 0x07 | RK→FC | MISSION_CMD | 必须 |
| 0x87 | FC→RK | ACK_MISSION_CMD | - |
| 0x08 | FC→RK | FAULT_REPORT | 否 |

以上均来自你上传的工程报告，可直接作为桥接实现底稿。fileciteturn0file0

Python 版串口桥是完全可行的，因为 pySerial 官方文档表明它对 Linux/Windows/macOS/BSD 提供统一串口后端；它还自带 serial.tools.miniterm，非常适合做底层口线验证。[25]

编码/解码伪代码：

encode(msg_id, seq, payload):
    frame = [0xAA, 0x55, msg_id, seq, len_lo, len_hi] + payload
    crc = modbus_crc16(frame)
    frame += [crc_lo, crc_hi]
    return bytes(frame)

decode(stream):
    search for 0xAA 0x55
    read msg_id, seq, len
    read payload[len]
    read crc16
    verify crc
    if ok: return packet
    else: discard and resync

ACK/重传建议参数：

| 项目 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口波特率 | 230400 起步，稳定后可到 1,000,000 | 你的工程报告已给出分阶段建议 |
| ACK 超时 | 80–150 ms | 视 MCU 主循环频率调整 |
| 最大重试次数 | 3 | 再多会放大拥塞 |
| 心跳周期 | 1 Hz | 与现有协议一致 |
| 结果去重窗口 | 1–3 s | 防止重复提交 |
| 丢链判定 | 连续 3 个心跳周期未更新 | 触发 stale |

其中波特率分阶段建议在你的工程报告中已经明确列为 230400 8N1 → 1000000 8N1 的渐进策略。fileciteturn0file0

mock 飞控测试脚本建议最少支持三类场景：
正常 ACK、延迟 ACK、丢 ACK。
串口桥 ROS 映射建议：

| ROS 输入 | 串口输出 |
| --- | --- |
| /planner/path | UPLOAD_PATH |
| /vision/result_stable | VISION_RESULT |
| /ui/mission_cmd | MISSION_CMD |

| 串口输入 | ROS 输出 |
| --- | --- |
| UWB_POSITION | /fc/uwb_position |
| MISSION_STATUS_EX | /fc/mission_status |
| ANIMAL_REPORT | /fc/animal_report |
| FAULT_REPORT | /system/diagnostics |

## 集成决策、可靠性部署与测试计划

### 视觉、UWB 与任务状态的决策闭环

这里最关键的系统设计原则只有一条：视觉结果是候选，不是裁判。
你的工程报告已经明确提出这一点：VISION_RESULT 更适合作为候选，最终上报应综合 UWB、任务状态与去重逻辑。你的 UWB 文档则给出了世界坐标系与网格映射公式，这使“视觉 + 位置 + 状态”的三元融合具备了工程基础。fileciteturn0file0 fileciteturn0file2

建议决策流程如下：

建议把关键参数都做成 YAML 配置，而不是写死到代码里：

| 参数 | 推荐初值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| obj_thresh | 0.25 | 单框过滤 |
| nms_thresh | 0.45 | NMS |
| stable_window | 5 帧 | 滑窗长度 |
| stable_hits | 3 帧 | 判稳阈值 |
| grid_dwell_ms | 500–800 ms | 同格停留 |
| submit_cooldown_ms | 1500–3000 ms | 防重复上报 |
| ack_timeout_ms | 100 ms | 串口 ACK |
| max_retry | 3 | 串口重传 |

### UWB 到格子映射公式与校准步骤

你上传的 UWB 文档核心价值在于：它已经把“世界坐标系 → 网格坐标”的几何关系定义成了可执行方案，而不是模糊描述。推荐直接复用其三点/多点标定思想，用实际场地测量 P00、列方向基向量 Vcol、行方向基向量 Vrow，完成坐标归一与取整映射。fileciteturn0file2

一个通用写法可以表达为：

P_world = [x, y]^T
P_rel   = P_world - P00

col_f = dot(P_rel, Vcol_hat) / |Vcol|
row_f = dot(P_rel, Vrow_hat) / |Vrow|

col = round(col_f)
row = round(row_f)

如果你的 UWB 文档使用的是特定方向约定，例如“列向右递增、行向下递增”或带行翻转，那么实际实现必须严格跟文档一致，不要在 UI、视觉节点和飞控节点里各自再做一次行列镜像修正。你工程报告里的排障表已经专门列出了“结果行列镜像”的典型错误。fileciteturn0file0 fileciteturn0file2

建议校准步骤：

- 在场地角点与中心至少取 3–5 个已知点。

- 记录 UWB 实测坐标与人工标注格子。

- 拟合世界坐标基向量与原点。

- 跑离线回放，检查每个点映射是否落入正确格子。

- 把标定结果固化为 uwb_map.yaml。

### systemd、自启动、日志与异常恢复

比赛部署不是“能跑就行”，而是“掉了还能自己起来”。你上传的工程报告已经明确建议视觉与串口桥分开守护；比赛规则文档也强调了封存、独立完成和比赛期间的规范性。fileciteturn0file0 fileciteturn0file3

推荐 systemd 示例：

[Unit]
Description=Animal Patrol Vision Node
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=rock
WorkingDirectory=/opt/animal_patrol
ExecStart=/bin/bash -lc 'source /opt/ros/noetic/setup.bash && source /opt/animal_patrol/ws/devel/setup.bash && rosrun vision_pkg vision_node.py'
Restart=always
RestartSec=2
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[Unit]
Description=Animal Patrol FC Bridge Node
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=rock
WorkingDirectory=/opt/animal_patrol
ExecStart=/bin/bash -lc 'source /opt/ros/noetic/setup.bash && source /opt/animal_patrol/ws/devel/setup.bash && rosrun bridge_pkg fc_bridge_node.py'
Restart=always
RestartSec=2
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target

建议监控的诊断指标：

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 视觉 | FPS、单帧最大延迟、连续读帧失败次数、最近稳定结果时间 |
| 串口 | 发送包数、ACK 成功率、重试次数、CRC 错包数 |
| ROS | topic 更新间隔、roscore 可达性、节点存活 |
| 系统 | CPU、内存、温度、磁盘剩余空间 |
| 任务 | 当前格子、当前任务状态、最近提交时间 |

热插拔与异常恢复策略建议：

- 摄像头掉线：vision_node 检测 /dev/video* 失败后周期重试，不退出整个服务。

- 串口设备名漂移：使用 udev 固定为 /dev/ttyFC。

- RKNN Runtime 异常：单独重启 vision_node，不影响 fc_bridge_node。

- Wi‑Fi 断链：地面站只显示 stale，不应等同飞控失控。

这些策略与你工程报告中的故障表与角色分层是一致的。fileciteturn0file0

### 测试计划、里程碑与风险缓解

建议的验收阶段应按“离线 → 模拟 → 半实物 → 全流程”推进，而不是直接上场联调。

| 阶段 | 可交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 离线模型阶段 | ONNX、RKNN、精度对比报告 | 固定测试集上 RKNN 结果与 ONNX 主趋势一致 |
| 板端推理阶段 | vision_node | 连续运行 1 小时不崩，端到端 FPS 达标 |
| 串口模拟阶段 | fc_bridge_node + mock | ACK/超时/重传全覆盖通过 |
| 半实物阶段 | 视觉候选 + UWB 映射 | 稳定格子映射与候选结果一致 |
| 全流程阶段 | 场地联调版本 | 从启动到上报闭环稳定 |

建议 6–8 周迭代计划如下：

| 周次 | 目标 | 产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 冻结平台 | OS/ROS/RKNN 环境基线文档 | 板端/主机环境可复现 |
| 第 2 周 | 跑通转换链路 | pt→onnx→rknn 脚本 | 至少 1 个模型可在 RK3588 推理 |
| 第 3 周 | 跑通视觉节点 | vision_node 最小版 | 摄像头采集、推理、发布 OK |
| 第 4 周 | 跑通串口桥 | fc_bridge_node + mock | ACK/重传通过 |
| 第 5 周 | 联合 UWB 映射 | uwb_map.yaml + 决策逻辑 | 候选结果可绑定格子 |
| 第 6 周 | 场地半实物联调 | 系统自启动、日志与恢复 | 连续运行稳定 |
| 第 7 周 | 压测与降级策略 | 热测试、异常恢复测试报告 | 关键异常可恢复 |
| 第 8 周 | 比赛封版 | 封版镜像、模型、服务文件 | 断电重启后自动进入工作态 |

主要风险与缓解如下：

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 模型精度不足 | 误报/漏报 | 优先校准集与阈值，不急于换大模型 |
| NPU 兼容性问题 | 无法转换/板端异常 | 固定 Toolkit2/Lite2/Runtime 版本，优先 2.3.2 全链一致 |
| 串口联调不稳 | 时序错乱 | 先 mock，再半实物，最后全流程 |
| UWB 漂移 | 误格子映射 | 采用标定点、停留时间和冷却机制 |
| 温度过高 | 性能掉帧 | 降分辨率、限模型规模、加散热 |
| 规则合规风险 | 无法验收 | 自启动、无键鼠、离线可运行、作品封存前完整演示 |

## 附件清单与开放问题

### 建议输出的示例文件清单

本项目至少应整理出以下附件，作为最终工程交付的一部分：

tools/
  export_onnx.py
  build_rknn.py
  check_onnx_outputs.py

vision_pkg/
  scripts/vision_node.py
  config/vision.yaml
  launch/vision.launch

bridge_pkg/
  scripts/fc_bridge_node.py
  scripts/mock_fc.py
  config/bridge.yaml
  launch/bridge.launch

animal_msgs/
  msg/VisionResult.msg
  msg/UwbPosition.msg
  msg/MissionStatus.msg
  msg/AnimalReport.msg

deploy/
  animal-vision.service
  animal-fc-bridge.service
  udev/99-animal-serial.rules
  uwb_map.yaml

### 开放问题与限制

仍有几项关键信息尚未冻结，这会影响最后 10% 的实现细节，但不会改变本报告的主架构结论：

- RK3588 具体板型尚未指定，因此电源、MIPI ISP、风扇控制和厂商镜像名称需要按板卡再落一遍。fileciteturn0file0

- 摄像头最终是否为 UVC 还是 MIPI CSI 尚未指定，因此采集栈可能是“直接 V4L2/OpenCV”或“经 ISP/媒体控制器”的两条实现分支。[9]

- 串口对端是否为独立任务控制 MCU 还是直接飞控主控尚未指定，因此上报负载和任务状态字段仍需最终对齐。fileciteturn0file0

- UWB 的具体硬件和输出协议未指定，因此本报告只能把“世界坐标 → 网格映射”作为公共层来设计。fileciteturn0file2

- 由于 ROS1 Noetic 已 EOL，本报告是面向比赛冻结环境的建议，不是长期产品生命周期建议。[26]

在这些未指定项最终明确前，最稳妥的工程动作就是：先冻结“OS/ROS/RKNN 版本 + 串口协议 + VisionResult 消息 + UWB 映射 YAML 格式”这四项接口，再推进编码。 这样即使硬件最后替换，系统也仍然可控。

[1] [3] [10] [11] https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2

https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2

[2] [26] https://www.ros.org/blog/noetic-eol/

https://www.ros.org/blog/noetic-eol/

[4] [5] [6] https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/Template%3ABurnLinuxToSD-RK3588

https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/Template%3ABurnLinuxToSD-RK3588

[7] [8] [9] https://docs.kernel.org/admin-guide/media/usb-cardlist.html

https://docs.kernel.org/admin-guide/media/usb-cardlist.html

[12] https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master/rknn-toolkit2/packages/x86_64

https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master/rknn-toolkit2/packages/x86_64

[13] https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master/rknn-toolkit-lite2/packages

https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master/rknn-toolkit-lite2/packages

[14] https://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu

https://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu

[15] [16] https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/blob/main/examples/yolov8/README.md

https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/blob/main/examples/yolov8/README.md

[17] [18] https://docs.ultralytics.com/usage/cli

https://docs.ultralytics.com/usage/cli

[19] https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn

https://docs.ultralytics.com/integrations/rockchip-rknn

[20] https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/blob/master/rknn-toolkit2/examples/onnx/yolov5/test.py

https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/blob/master/rknn-toolkit2/examples/onnx/yolov5/test.py

[21] https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/blob/main/examples/yolov8/python/convert.py

https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/blob/main/examples/yolov8/python/convert.py

[22] https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo

https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo

[23] https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html

https://docs.opencv.org/4.x/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html

[24] https://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingMsgAndSrv

https://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingMsgAndSrv

[25] https://pyserial.readthedocs.io/

https://pyserial.readthedocs.io/