# RK3588 视觉与飞控直连的 ROS1 巡查系统工程报告

## 执行摘要

这次架构的关键变化，不是“把 TTL→WiFi 换成别的无线模块”，而是彻底取消飞控侧网络接入，改为 RK3588 作为机载伴飞计算机与唯一上行网关：树莓派地面站负责 ROS1 Master、路径规划、串口屏 UI、结果存储；RK3588 同时负责单目相机+YOLOv8 推理，以及通过直连 UART 与飞控侧 MCU/任务控制器通信；飞控侧继续负责 UWB、网格坐标映射、任务状态机与最终动物上报。这样做的直接收益是：飞行关键闭环落在机载本地 UART，不再依赖 WiFi 模块；局域网只承载 ROS1 状态/规划/结果，不承载飞控底层控制；一旦路由器或地面站掉线，飞控与 RK 的本地链路仍可运行。当前你已有的 ground-station-ros-1.11- 仓库其实已经具备这个迁移的骨架：planner_node 订阅 /ui/no_fly_cells 并以 latched 方式发布 /planner/path，地面站 UI 后端也已经围绕 /planner/path、/stm32/animal_report 等话题组织。[1] [2]

从现有代码看，最少改动路径非常明确：保留地面站的外层 ROS 接口与规划消息，不再让树莓派本机直接跑 stm32_bridge_node 去占串口，而是把这个桥接逻辑搬到 RK3588 上。因为当前 ground_station.launch 本来就把 planner_node + ui_node + stm32_bridge_node 一起启动，并把桥接参数默认设为 /dev/ttyACM0、500000 波特率、20ms 轮询和 500ms ACK 超时；bridge_node.cpp 也已经实现了 AA 55 | msg_id | seq | len | payload | crc16 帧格式、ACK 等待、串口打开、CRC 校验与动物上报解析。把它迁移为 RK 机载桥接节点 的工程成本，远低于重写一套全新链路。[3] [4] [5] [6] [7]

同时，也必须清醒看到：你当前 STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC 这条线更接近“任务控制/通信骨架”，并不是已经完工的飞控侧实现。协议头、路径上传 ACK、动物上报去重和系统上下文结构都已经有了，但 mission_fsm.c 只推进到 TAKEOFF，telemetry.c 全空，protocol_uwb.c 和 protocol_openmv.c 目前只是刷新“在线时间戳”，main.c 还在通过按键模拟固定动物上报。这意味着如果这块 STM32 仍然承担你的飞控侧任务控制角色，就必须补齐 UWB 解析、状态机、飞控控制与遥测；如果实际飞行主线仍然是 ano-pioneerpro-flight-control，那更合理的方案是维持 ANO 内环，新增一个 20–50Hz 的任务/协议层来接收 RK 的识别和地面站的路径。[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

视觉侧则建议坚持 YOLOv8n / YOLOv8s → ONNX → RKNN → RK3588 NPU 的工程路线，而不是比赛时直接跑 Ultralytics 的 PyTorch 推理。Rockchip 官方 rknn-toolkit2 明确要求先在 PC 上把训练模型转成 RKNN，再在开发板端通过 RKNN C/Python API 推理；其公共 model zoo 也已经列出 RK3588 对 YOLOv8 的支持与基准性能，其中 yolov8n INT8 640×640 在 RK3588 单核 NPU 条目约为 90.2 FPS、yolov8s 约 40.8 FPS、yolov8m 约 16.7 FPS，同时官方明确说明这些数据不包含预处理和后处理，因此比赛工程更合理的目标是把端到端推理控制在 15–25 FPS、识别稳定发布延迟控制在 300–500ms。[19]

从 ROS1 的角度，这套系统也应当避免把飞行关键控制建立在 WiFi 的 ROS 链路上。你当前工程已经表明，路径与状态类消息非常适合 ROS1：planner_node 使用 latched /planner/path，bridge_node 使用 latched /mission/status；而 roscpp 官方文档也明确，ROS1 的 queue_size 表示最大待发送消息数，latch=true 会把最后一条消息保存并在新订阅者连接时补发。也就是说，在 ROS1 里你真正能工程化控制的是 队列长度、latched、节点重连与应用层 ACK，而不是像 ROS2 那样使用完整 DDS QoS。因此，本方案明确建议：Pi↔RK 用 ROS1 承担规划、状态、结果和日志；RK↔飞控用 UART 二进制协议承担关键控制和状态回传。 [1] [4] [20]

## 必学信息清单

这份方案在正式下结论前，必须先搞清楚以下五件事：

- 你现有 ROS1 地面站到底已经有哪些稳定可复用的话题、消息和 launch 结构，以及哪些地方只是开发期桌面 UI。

- 你现有飞控侧代码里，哪些协议、状态、时间戳和去重逻辑已经成型，哪些只是占位骨架。

- RK3588 上 YOLOv8 的正确部署路径到底是什么，pt→onnx→rknn 里每一步由谁负责、在什么平台执行、性能上限与工程可达值分别是多少。

- 当飞控不再通过 TTL→WiFi 进局域网，而是让 RK3588 充当机载 UART 网关时，Pi↔RK 的 ROS1、RK↔FC 的 UART 协议、以及丢链安全策略应该如何重新分层。

- UWB、网格映射与动物最终上报的“裁决权”究竟放在哪一层最稳妥：这决定了 VISION_RESULT 是候选，还是最终结果，以及 ANIMAL_REPORT 应该由谁发布。

## 详细设计与配置

### 现状审查与迁移原则

现有地面站仓库已经定义了 gs_msgs/AnimalReport、MissionStatus、NoFlyCells、Waypoint、WaypointArray 五个外部接口，其中 AnimalReport 只有 animal_code / col / row / count，MissionStatus 只有 state / current_index / total_points / text，NoFlyCells 只有一个 uint8[] cells，Waypoint 则是 float32 x / y / z + type + hold_ms。这意味着当前外部 ROS 接口是轻量、可延续的，但同时也说明你现在的路径接口其实还没有进入“米制世界坐标”，而是在用 float32 容器承载网格型整数。fileciteturn57file0L1-L3 [21] [22] [23] [24]

这一点可以从当前桥接实现得到进一步确认：bridge_node.cpp 在构造上传帧时，会把 Waypoint.x 与 Waypoint.y 做 lround()，然后校验列必须在 [1,9]、行必须在 [1,7]，接着再把内部 row 映射成 tx_row = 8 - row 后送往 STM32。换言之，当前规划输出不是实数航点，而是“装在 float 里的格点”；并且你的 UI/规划内部行号与飞控侧外部行号存在一次翻转。只要你不同时重构 UI、规划器和飞控协议，这个转换就必须继续保留在桥接层。[4] [5]

因此，迁移原则应该是：

- 保留现有 gs_msgs 外部接口，尤其是 /ui/no_fly_cells、/planner/path、/mission/status、/stm32/animal_report，这样 Pi 端改动最小。

- 把 stm32_bridge_node 从 Pi 挪到 RK3588，并更名为 fc_bridge_node 或 rk_fc_bridge_node，让它成为机载 UART 桥。

- 新增一个 animal_msgs 包承载 richer telemetry，例如 UWBPosition、VisionResult、MissionStatusEx、Ack、Heartbeat，但同时继续向旧 gs_msgs 话题降级发布兼容消息，保证 UI 层过渡平滑。

- 不要把飞行关键控制放在 ROS1 WiFi 链路；Pi 的作用是规划、显示、保存和非关键命令，实际飞控的任务执行、UWB 判点、动物最终裁决仍放在机载侧。

如果你维持 STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC 作为“任务控制 MCU + UWB + 任务状态机”，那么 RK3588 的直接 UART 就连这块板；这块板再用自己已有的 protocol_fc 去和匿名飞控通信。如果你最终把任务控制逻辑全并入 ANO 飞控，那么 RK3588 的 UART 直接连 ANO 代码所在板级串口即可。当前 protocol_fc.c 已经表明 F407 这条线本身就是“上层任务控制器向匿名飞控发命令”的中间层：它有 Takeoff / Land / PositionTarget 接口，其中 Takeoff/Land 已经有帧封装，而 PositionTarget 还是空实现。[25]

### 总体节点与链路

本报告的推荐结构如下。这里把“飞控”抽象成飞控侧控制 MCU；若你是双板结构，它可以是 STM32 任务控制器；若你是单板结构，它可以是直接运行 ANO 的主控。

这个结构下没有飞控 IP，也没有飞控 TCP/UDP 端口。局域网里只有两类主机：

| 设备 | IP | 角色 | 协议/端口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路由器/AP | 192.168.10.1 | 独立局域网 | 管理口 | 不依赖互联网 |
| 树莓派地面站 | 192.168.10.10 | ROS Master / UI / DB | ROS Master 11311、SSH 22 | 建议以太网接 AP |
| RK3588 | 192.168.10.30 | 视觉+串口桥 | ROS1、SSH 22 | 机载 WiFi |
| 飞控侧 MCU | 无 IP | UWB、任务执行、最终上报 | UART | 不在局域网内 |

链路分工建议非常明确：

- Pi ↔ RK：只走 ROS1 默认链路，不再额外设计自定义 TCP/UDP 应用协议。

- RK ↔ FC：只走 UART 二进制协议。

- Pi ↔ 屏：走屏自带串口协议。

- FC ↔ UWB：按你飞控侧实现选择 UART/SPI/内部总线，本报告只约束“飞控侧最终对外发 UWB_POSITION”。

这套分层最大的工程价值，是路由器掉线不再等于飞行控制掉线。只要 RK 与 FC 的本地 UART 还通，任务可以继续，Pi 只失去监控与日志实时性。

### 当前仓库可直接复用的部分

当前 ground_station.launch 会同时起 planner_node、ui_node、stm32_bridge_node，桥接默认参数就是 /dev/ttyACM0、500000、20ms 串口轮询、500ms ACK 等待。也就是说你现有架构本质上已经包含了“规划-上传-ACK-状态”的流程，只是桥接节点在错误的机器上。把它移到 RK3588 上即可。[3]

planner_node 现在已经是按禁飞区输入生成路径，并把 /planner/path 以 queue 1、latched=true 发布。这个选择在 ROS1 里是正确的，因为路径是状态量，不是流式传感器量。[1] [20]

ui_node 当前虽然是 Qt 桌面程序，但后端已经清楚地围绕 /ui/no_fly_cells、/planner/path 和 /stm32/animal_report 组织逻辑，并在初始化时检查 ros::master::check()。这意味着你完全可以把桌面窗口换成串口触摸屏，而保持 UI 后端话题语义不变。当前 package.xml 又明确依赖 qtbase5-dev，说明这层确实是开发期桌面 UI，而不是比赛最终地面站。[2] [26]

### UART 协议与 ROS1 话题设计

#### 串口侧协议

建议继续沿用你当前已经实现的二进制帧，不再发明第二套：

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOF1 | 1 | 0xAA |
| SOF2 | 1 | 0x55 |
| msg_id | 1 | 消息类型 |
| seq | 1 | 滚动序号 |
| len | 2 | 小端 payload 长度 |
| payload | N | 负载 |
| crc16 | 2 | Modbus CRC16 |

这一帧格式已经同时体现在当前 ROS 桥接和 STM32 协议头里。现有 bridge_node.cpp 在日志中直接打印了帧格式，protocol.h 也把 PROTO_SOF1/2 定义为 0xAA/0x55，并保留 MSG_UPLOAD_PATH=0x01、MSG_ANIMAL_REPORT=0x02、MSG_ACK_UPLOAD_PATH=0x81。[4] [8]

#### 串口侧消息建议

基于现有代码，我建议保留原有三个消息号，并扩展新消息，不破坏旧链路：

| msg_id | 方向 | 名称 | ACK | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | RK→FC | UPLOAD_PATH | 必须 | 保持现有协议 |
| 0x81 | FC→RK | ACK_UPLOAD_PATH | - | 保持现有协议 |
| 0x02 | FC→RK | ANIMAL_REPORT | 否 | 保持现有协议 |
| 0x03 | RK↔FC | HEARTBEAT | 否 | 双向 1Hz |
| 0x04 | FC→RK | MISSION_STATUS_EX | 否 | 2–5Hz |
| 0x05 | FC→RK | UWB_POSITION | 否 | 10Hz |
| 0x06 | RK→FC | VISION_RESULT | 推荐 ACK | 事件驱动 |
| 0x86 | FC→RK | ACK_VISION_RESULT | - | 候选接收确认 |
| 0x07 | RK→FC | MISSION_CMD | 必须 | START / ABORT / RETURN |
| 0x87 | FC→RK | ACK_MISSION_CMD | - | 命令确认 |
| 0x08 | FC→RK | FAULT_REPORT | 否 | 异常上报 |

现有 protocol_gs.c 里已经有一个非常值得保留的细节：对同一 (animal_code, col, row) 只在 count 增大时才继续上报，这样天然可以抑制重复上报。建议你把这个机制保留在飞控侧，继续作为 ANIMAL_REPORT 的最终裁决输出。[10]

#### ROS1 侧主题划分

ROS1 外层建议分为“兼容旧 UI 的 gs_msgs”和“机载桥与诊断用的 animal_msgs”两层。

保留不动的现有主题

| 主题 | 类型 | 频率 | queue | latch | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /ui/no_fly_cells | gs_msgs/NoFlyCells | 事件 | 1 | 否 | Pi UI 发禁飞区 |
| /planner/path | gs_msgs/WaypointArray | 事件 | 1 | 是 | Pi 规划输出 |
| /mission/status | gs_msgs/MissionStatus | 2Hz | 10 | 是 | RK 降级兼容状态 |
| /stm32/animal_report | gs_msgs/AnimalReport | 事件 | 20 | 否 | RK 降级兼容动物结果 |

这些都是你当前代码已经在使用的话题，迁移后最好继续保留。WaypointArray、MissionStatus 和 AnimalReport 的字段非常少，适合作为向旧 UI 兼容的“瘦消息”；同时 bridge 当前又已经把 /mission/status 以 latched 方式发布，因此新 UI 或监控节点晚启动也能看到最后状态。fileciteturn57file0L1-L3 [21] [23] [24] [4] [20]

新增的机载/诊断主题

| 主题 | 类型 | 频率 | queue | latch | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /fc/uwb_position | animal_msgs/UwbPosition | 10Hz | 20 | 否 | FC 原始/滤波后位置 |
| /fc/mission_status_ex | animal_msgs/MissionStatusEx | 2–5Hz | 10 | 是 | richer 状态 |
| /vision/result_raw | animal_msgs/VisionResult | 5–15Hz | 5 | 否 | RK 原始稳定前 |
| /vision/result_stable | animal_msgs/VisionResult | ≤5Hz | 10 | 否 | RK 多帧投票后 |
| /system/ack | animal_msgs/Ack | 事件 | 20 | 否 | UART ACK 映射 |
| /system/heartbeat | animal_msgs/Heartbeat | 1Hz | 5 | 否 | 节点心跳 |
| /system/diagnostics | diagnostic_msgs/DiagnosticArray | 1Hz | 5 | 否 | 系统健康 |

在 ROS1 里，这里的“QoS”不等价于 ROS2 DDS QoS。真正能控制的只有 queue_size 与 latch，而 roscpp 官方文档也明确说明了：queue_size 是最大待发消息数，latch=true 会把最后一条消息保存并补发给新订阅者。所以本方案里，路径和状态使用 latched，位置和视觉不使用 latched。[20]

#### 多主机 ROS1 配置建议

Pi 固定为 Master。RK 只作为从机节点接入。

树莓派：

export ROS_MASTER_URI=http://192.168.10.10:11311
export ROS_IP=192.168.10.10

RK3588：

export ROS_MASTER_URI=http://192.168.10.10:11311
export ROS_IP=192.168.10.30

实操注意事项：

- 两台机器都尽量使用固定 IP，不要依赖主机名解析。

- 如果你用 ROS_IP，就不要同时再混用错误的 ROS_HOSTNAME。

- Pi 最好以太网接路由器，避免 Pi 和 RK 都走 WiFi。

- 不把飞行闭环建立在 rostopic hz 是否稳定上，而是把 ROS1 只用于上层规划与观测。

### Mermaid 拓扑与时序图

### RK3588 机载节点设计

#### 机载节点划分

RK3588 上不要把视觉和桥接写成一个大脚本。建议至少拆成两个系统服务、三个 ROS 节点：

- fc_bridge_node：串口协议桥，负责 /planner/path、/ui/mission_cmd 到 UART，以及 UWB_POSITION / MISSION_STATUS / ANIMAL_REPORT / ACK 到 ROS。

- vision_node：相机采集、RKNN 推理、后处理、多帧投票，最终发布 /vision/result_raw 和 /vision/result_stable。

- diagnostics_node：聚合 bridge、vision、系统资源和网络状态，发布 /system/diagnostics。

这样做的原因很现实：视觉掉了，不应该把飞控串口桥一起拖死。系统层面一定要分别由 systemd 监护。

#### 模型转换流程

Rockchip 官方说明已经很明确：先在电脑上运行 RKNN-Toolkit2 把训练好的模型转成 .rknn，再在开发板使用 RKNN C/Python API 推理；rknn-toolkit2 公开仓库也明确支持 RK3588，并提供 rknn-toolkit-lite2 作为板端 Python 接口。公共仓库当前显示支持 Python 3.6–3.12，最新 release 为 v2.3.2。[27]

Ultralytics 官方导出文档已经给出直接 model.export(format="onnx") 的 Python 例子，并说明 ONNX 导出支持 dynamic / simplify / opset / batch / device 等参数；其当前文档页也把 rknn 列为导出目标之一。但本项目仍建议采用更可控的 pt → onnx → rknn，这样便于中间调试和排查量化问题。[28]

推荐流程：

python - <<'PY'
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("best.pt")
model.export(format="onnx", imgsz=640, opset=12, dynamic=False, simplify=True)
PY

from rknn.api import RKNN

rknn = RKNN(verbose=True)
rknn.config(
    target_platform='rk3588',
    mean_values=[[0, 0, 0]],
    std_values=[[255, 255, 255]],
)

assert rknn.load_onnx(model="best.onnx") == 0
assert rknn.build(do_quantization=True, dataset="rknn_calib.txt") == 0
assert rknn.export_rknn("best.rknn") == 0
rknn.release()

其中 rknn_calib.txt 每行一张校准图路径，建议 100–300 张，覆盖真实场地背景、光照、动物图案和镜头畸变。

#### 模型与性能目标

Rockchip 官方 model zoo 已经列出 RK3588 上 yolov8n / s / m 的 INT8 基准，而且明确说明这些基准只统计模型推理时间，不包括预处理和后处理。以 640×640 为例，RK3588 单核 NPU 条目约为 yolov8n = 90.2 FPS、yolov8s = 40.8 FPS、yolov8m = 16.7 FPS。在比赛工程里，应当把这些数字视为上限参考，而不是系统目标。[29]

因此给你的落地建议是：

- 第一版：YOLOv8n + INT8 + 640×640

- 若精度不足：再切 YOLOv8s

- 端到端目标：15–25 FPS

- 稳定结果发布延迟：300–500 ms

- 相机采集：1280×720@30fps

- 推理输入：640×640

- conf_thres=0.25

- iou_thres=0.45

#### 推理代码结构与线程

推荐目录：

rk3588_onboard/
├── vision_node/
│   ├── camera.py
│   ├── rknn_runner.py
│   ├── preprocess.py
│   ├── postprocess.py
│   ├── voter.py
│   ├── ros_pub.py
│   └── main.py
├── fc_bridge_node/
│   ├── frame_codec.cpp
│   ├── serial_port.cpp
│   ├── bridge_node.cpp
│   └── ros_adapter.cpp
└── config/
    ├── vision.yaml
    └── fc_bridge.yaml

线程建议：

- camera_thread：仅负责拉帧、时间戳。

- infer_thread：letterbox、NPU 推理、decode、NMS。

- fusion_thread：多帧投票、与 mission/UWB 状态融合后产生 result_stable。

- serial_rx_thread：RK ↔ FC 串口接收与解帧。

- ros_callback_thread：路径、命令、诊断回调。

缓冲队列建议设为 maxsize=2 或双缓冲。机载视觉绝对不要“消息不丢但越积越慢”。

#### 预处理、后处理与多帧投票

建议流程：

- 相机取到 1280×720。

- letterbox 到 640×640，保纵横比。

- RGB、归一化到 [0,1] 或按 RKNN config 做 std=255。

- NPU 输出后做 YOLOv8 decode。

- 做 NMS。

- 把 bbox、class、score 送给 voter。

- voter 只在 mission_status == HOVER_AND_CHECK 且 UWB_POSITION 新鲜时才接受候选。

推荐的投票策略：

- 滑窗长度：7 帧

- 最少命中：4 帧

- 平均置信度：≥0.60

- 同一 (animal_code, grid_col, grid_row) 冷却：3 秒

- 若 UWB_POSITION 超过 500ms 未刷新：暂停新结果提交通知 FC

- 若 mission state 不是检查点：只推理不发布或直接降频

#### 日志、监控与离线启动

必须上报的指标：

- capture_fps

- infer_fps

- latency_ms

- queue_depth_camera

- queue_depth_infer

- dropped_frames

- result_raw_rate

- result_stable_rate

- cpu_temp

- npu_temp（若可取）

- ros_master_ok

- fc_uart_ok

RK 视觉启停脚本建议：

#!/usr/bin/env bash
set -e

source /opt/ros/noetic/setup.bash
source /opt/animal_patrol/ros_ws/devel/setup.bash

export ROS_MASTER_URI=http://192.168.10.10:11311
export ROS_IP=192.168.10.30
export PYTHONUNBUFFERED=1

exec python3 /opt/animal_patrol/rk3588_onboard/vision_node/main.py \
  --config /opt/animal_patrol/config/vision.yaml \
  --model  /opt/animal_patrol/models/best.rknn

RK 视觉 systemd：

[Unit]
Description=Animal Patrol Vision Node
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=rock
WorkingDirectory=/opt/animal_patrol
ExecStart=/opt/animal_patrol/scripts/start_vision.sh
Restart=always
RestartSec=2
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

[Install]
WantedBy=multi-user.target

RK 串口桥 systemd：

[Unit]
Description=Animal Patrol FC Bridge Node
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=rock
WorkingDirectory=/opt/animal_patrol
ExecStart=/bin/bash -lc 'source /opt/ros/noetic/setup.bash && source /opt/animal_patrol/ros_ws/devel/setup.bash && rosrun fc_bridge_node fc_bridge_node _port:=/dev/ttyFC _baudrate:=500000'
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target

#### 容器化建议

Rockchip 官方仓库说明可以下载 toolkit、示例和 Docker image；但比赛机载端我仍建议原生部署优先，原因是容器会额外引入 /dev/video*、NPU 设备、host network 和串口设备映射复杂度。CI 或 PC 侧转换环境可以容器化，目标板端除非你团队已经长期稳定使用 Docker，否则不要在赛前几周引入。[30]

### 飞控侧控制 MCU 与 UWB 设计

#### 现有代码的真实状态

你现在的 STM32 控制仓库里，协议和上下文定义是有价值的：protocol.h 定义了头、消息号和 ProtoFrame_t；app_config.h 定义了 APP_MAX_WAYPOINTS=64、地面站/UWB/飞控/视觉超时与遥测周期；app_types.h 已经给了 UwbData_t / VisionData_t / FcState_t / SystemContext_t 的骨架。[8] [9] [31]

但同时这条线现在还不能直接当完整飞控侧任务控制器上线：mission_fsm.c 只从 IDLE -> SELF_CHECK -> WAIT_TASK -> WAIT_START -> TAKEOFF，后续状态没落地；protocol_uwb.c 与 protocol_openmv.c 只是更新时间戳；telemetry.c 全空；main.c 甚至还是按键触发固定“象/虎”动物上报。这个代码状态决定了：你必须把它当作通信骨架和状态机模板，而不是现成成品。[11] [13] [14] [15] [16]

如果最终飞行底层仍由 ano-pioneerpro-flight-control 完成，那么更稳的路线是：

- 保留 ANO 的姿态、位置、UWB/OpenMV 检查与调度框架；

- 在 20–50Hz 任务里接入新的 VISION_RESULT / UWB_POSITION / MISSION_STATUS 外层协议；

- 不碰 500/1000Hz 内环控制。

因为 ANO 当前代码已经在 500Hz 任务里读 UWB，在 50Hz 任务里做 OpenMV 离线检查和控制任务，这说明它的工程组织方式更接近“已飞过的飞控”。[17] [18]

#### RK↔FC 直连 UART 设计

串口物理层建议：

- 电平：默认 3.3V TTL；若飞控侧不是 3.3V，必须加电平转换。

- 线序：RK_TX -> FC_RX, RK_RX -> FC_TX, GND -> GND

- 共地：必须

- 线束：尽量短；与电机动力线、ESC 线分开走

- 固定：排线或焊线必须做应力释放，不能只有杜邦头裸插

- 抗干扰：优先绞线、加固定夹，必要时加磁环

串口参数建议分阶段：

| 阶段 | 波特率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次联调 | 230400 8N1 | 稳妥，排错简单 |
| 稳定后 | 500000 8N1 | 与现有代码默认一致 |
| 备选 | 460800 8N1 | 若 RK 内核或 FC 不稳 |

这样建议的依据是：现有 ground_station.launch 和 app_config.h 默认就是 500000；bridge_node.cpp 的 baudrateToSpeed() 同时支持 230400 / 460800 / 500000 / 921600，但 500000 只有在系统定义了 B500000 时才可用，所以最终要以 RK Linux 内核是否暴露该常量为准。[3] [9] [7]

一个可直接执行的串口初始化命令例子：

stty -F /dev/ttyFC raw speed 500000 cs8 -cstopb -parenb -ixon -ixoff -crtscts

如果 /dev/ttyFC 尚未存在，建议通过 udev 规则或设备树给机载 UART 固定符号链接，避免启动后设备名漂移。

#### UWB 与网格映射

推荐保持“飞控侧负责二维 UWB 与网格映射”的职责边界。也就是说：

- 地面站上传的还是 (col,row,type,hold_ms) 网格路径；

- 飞控侧用三点标定/仿射向量法做 GridToWorld；

- UWB 只参与 x,y 二维定位；

- 高度由飞控定高链路单独维护；

- 到点判据是 二维距离 + 高度安全 + 稳定时间。

这层如果仍在 STM32 任务控制器里实现，就可沿用你已形成的二维 UWB 设计思路；如果并入 ANO，则把 GridMap + NavController + MissionFSM 放进 20–50Hz 外层任务。

#### 飞行安全与 ACK 策略

建议的优先级顺序：

- ABORT / EMERGENCY

- UPLOAD_PATH / START / RETURN

- MISSION_STATUS

- UWB_POSITION

- VISION_RESULT

- HEARTBEAT / diagnostics

ACK 规则建议：

- UPLOAD_PATH：必须 ACK，500ms 超时，最多重发 3 次

- MISSION_CMD：必须 ACK，500ms 超时，最多重发 3 次

- VISION_RESULT：推荐 ACK 1 次；若超时，不要无限重传

- UWB_POSITION / STATUS / HEARTBEAT：不 ACK

现有代码里的默认超时已经给出了一组可复用初值：APP_GS_TIMEOUT_MS=2000、APP_UWB_TIMEOUT_MS=500、APP_FC_TIMEOUT_MS=500、APP_VISION_TIMEOUT_MS=500、HEARTBEAT=1000ms、STATE=300ms。建议第一版保持这些数值，待实飞再微调。[9]

关键飞行安全规则：

- RK 串口桥掉线：飞控侧任务不得立刻失控；若路径已上传，应保持已有任务或进入安全悬停/返航策略。

- 视觉数据超时：在检查点先悬停等待；超过配置时长后，按“跳过该点”或“中止任务”二选一，写成可配置策略。

- UWB 超时/质量差：禁止推进新航点，输出 Hold/Slow/Abort，不要继续按错误位置飞。

- 高度不安全：即使二维到点，也不允许判定到点成功。

### 树莓派地面站与电容触摸串口屏设计

#### 节点设计

树莓派建议运行：

- roscore

- planner_node

- screen_driver_node

- screen_ui_node

- storage_node

- diagnostics_node

当前 Qt ui_node 最宝贵的不是窗口界面，而是它已经确定了外部话题语义：发布 /ui/no_fly_cells，订阅 /planner/path 和 /stm32/animal_report。所以真正要替换的是显示前端，而不是业务接口。[2]

建议的职责拆分：

- screen_driver_node：只负责屏串口协议和触摸事件解析。

- screen_ui_node：维护页面状态、把触摸事件转成 ROS 话题/命令。

- storage_node：把动物结果、状态变化、链路事件落库。

- planner_node：不动。

- roscore：由 Pi 持有。

#### 屏幕 UI 显示要素

至少做四个页签：

| 页面 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 任务设置 | 禁飞格编辑、路径生成、路径上传结果 | 点选格子、确认上传 |
| 巡查监控 | 当前格点、状态、UWB 位置、最近识别 | 开始 / 中止 |
| 结果统计 | 各类动物总数、每格结果、最后一次上报 | 回看 |
| 系统状态 | Pi/RK/FC 在线、延迟、温度、WiFi 状态 | 导出日志/重连 |

串口屏刷新策略：

- 页面刷新不超过 20Hz

- 地图格子只发增量更新

- 长文本状态如“ACK timeout”“vision stale”用状态码映射短语

- 触摸事件用事件队列，不在串口线程里直接操作 ROS

#### SQLite 存储建议

推荐表结构：

CREATE TABLE mission (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  started_at TEXT NOT NULL,
  finished_at TEXT,
  no_fly_cells TEXT NOT NULL,
  planner_path_json TEXT NOT NULL,
  mission_result_json TEXT
);

CREATE TABLE animal_report (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  mission_id INTEGER NOT NULL,
  ts TEXT NOT NULL,
  animal_code INTEGER NOT NULL,
  animal_name TEXT NOT NULL,
  col INTEGER NOT NULL,
  row INTEGER NOT NULL,
  count INTEGER NOT NULL,
  source TEXT NOT NULL,
  confidence REAL,
  stable_frames INTEGER,
  ack_state TEXT,
  FOREIGN KEY(mission_id) REFERENCES mission(id)
);

CREATE TABLE link_event (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  mission_id INTEGER,
  ts TEXT NOT NULL,
  node TEXT NOT NULL,
  level TEXT NOT NULL,
  event TEXT NOT NULL,
  detail TEXT
);

CREATE TABLE system_metric (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  ts TEXT NOT NULL,
  host TEXT NOT NULL,
  cpu_temp REAL,
  mem_used_mb REAL,
  fps REAL,
  latency_ms REAL,
  wifi_rssi INTEGER
);

#### 远程调试与重连

树莓派上建议长期留这些工具：

journalctl -u roscore -f
journalctl -u pi-ground -f
rosnode list
rostopic list
rostopic hz /fc/uwb_position
rostopic echo /mission/status

自动重连策略：

- UI 线程和串口屏线程分离

- 屏串口断开：每 1/2/4/8s 指数退避重开

- ROS Master 不可达：UI 显示“主控离线”，但串口屏进程不能退出

- SQLite 写失败：缓存重试，不阻塞主 UI

### 局域网与路由器设计

#### 基本原则

因为飞控不再上网，WiFi 只服务于 Pi ↔ RK 的 ROS1，因此流量极低，网络设计重点从“吞吐量”变成“稳定性、固定地址与干扰控制”。

推荐：

- 路由器/AP 仅用于比赛专用局域网

- Pi 优先网线接 AP

- RK 走 WiFi

- 不把相机图像流经 WiFi；只传状态和结果

#### 推荐网络配置

| 项目 | 建议值 |
| --- | --- |
| LAN 网段 | 192.168.10.0/24 |
| AP 管理地址 | 192.168.10.1 |
| Pi | 192.168.10.10 |
| RK | 192.168.10.30 |
| SSID | animal_patrol |
| 加密 | WPA2-PSK/AES |
| 是否启用访客隔离 | 否 |
| 是否允许客户端隔离 | 否 |
| DHCP 保留 | 是 |
| 互联网依赖 | 否 |

带宽估算：

| 流 | 频率 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| /fc/uwb_position | 10Hz | < 10 KB/s |
| /mission/status_ex | 2–5Hz | < 5 KB/s |
| /vision/result_stable | 事件 | 可忽略 |
| /animal/report | 事件 | 可忽略 |
| diagnostics | 1Hz | 可忽略 |
| 远程 SSH | 调试时 | 0.1–1 Mbps |

因此本系统常态带宽远小于 1 Mbps。不要为了这点数据去牺牲稳定性，上来就开图像话题或远程桌面传视频。

#### 频道与天线建议

在硬件支持的前提下：

- 优先 5GHz：场地小、干扰少、链路清爽

- 备选 2.4GHz：若 5GHz 稳定性不足，则锁 20MHz 带宽，选 1/6/11 中干扰最小者

- 只开一个比赛用 SSID，不要双频同名自动漫游

- AP 放在场地边缘高处、无遮挡

- RK 天线尽量竖直、避开碳板与大电流线

- UWB 天线与 WiFi 天线不要贴太近

#### 备用链路

建议准备两种备用方案，不默认启用，只保留为应急：

- 调试热点备用：Pi 与 RK 都存一份手机热点配置，用于路由器出问题时联调。

- Pi 有线备份：Pi 以太网始终接 AP；如果需要临时笔记本调试，笔记本再走 AP 或接交换机。

### 配置示例

#### ROS msg 示例

# animal_msgs/VisionResult.msg
std_msgs/Header header
uint8 detect_id
uint8 animal_code
uint8 count
float32 confidence
uint8 stable_frames
bool valid

# animal_msgs/UwbPosition.msg
std_msgs/Header header
float32 x_m
float32 y_m
float32 height_m
uint8 grid_col
uint8 grid_row
uint16 quality
bool valid

# animal_msgs/MissionStatusEx.msg
std_msgs/Header header
uint8 state
uint16 current_index
uint16 total_points
uint8 fault_code
bool uwb_ok
bool vision_ok
bool height_ok
bool fc_link_ok
string text

# animal_msgs/Ack.msg
std_msgs/Header header
uint8 msg_id
uint8 seq
uint8 result
string text

# animal_msgs/Heartbeat.msg
std_msgs/Header header
string node_name
uint32 uptime_s
uint8 status

# animal_msgs/MissionCommand.msg
uint8 cmd    # 1=UPLOAD, 2=START, 3=ABORT, 4=RETURN_HOME
uint8 seq

#### RK 串口桥配置示例

# /opt/animal_patrol/config/fc_bridge.yaml
uart:
  device: /dev/ttyFC
  baudrate: 500000
  bytesize: 8
  parity: none
  stopbits: 1
  flow_control: false

timeouts:
  ack_timeout_ms: 500
  fc_timeout_ms: 500
  uwb_timeout_ms: 500
  vision_timeout_ms: 500
  gs_timeout_ms: 2000

timers:
  heartbeat_ms: 1000
  mission_state_ms: 300

topics:
  path_topic: /planner/path
  mission_cmd_topic: /ui/mission_cmd
  status_topic_legacy: /mission/status
  animal_topic_legacy: /stm32/animal_report
  uwb_topic: /fc/uwb_position
  status_ex_topic: /fc/mission_status_ex

#### 视觉配置示例

# /opt/animal_patrol/config/vision.yaml
camera:
  device: /dev/video0
  width: 1280
  height: 720
  fps: 30

infer:
  model: /opt/animal_patrol/models/best.rknn
  input_size: 640
  conf_thres: 0.25
  iou_thres: 0.45

vote:
  window: 7
  min_hits: 4
  min_mean_conf: 0.60
  cooldown_ms: 3000

gating:
  require_mission_check_state: true
  max_pose_age_ms: 500

#### Pi 侧 systemd

[Unit]
Description=ROS Master
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=pi
ExecStart=/bin/bash -lc 'source /opt/ros/noetic/setup.bash && roscore'
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[Unit]
Description=Animal Patrol Ground Station
After=roscore.service
Requires=roscore.service

[Service]
Type=simple
User=pi
ExecStart=/bin/bash -lc 'source /opt/ros/noetic/setup.bash && source /home/pi/ros_ws/devel/setup.bash && roslaunch animal_bringup pi_ground.launch'
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target

#### OpenWrt 风格 DHCP 静态映射示例

config host
    option name 'pi-ground'
    option mac 'B8:27:EB:11:22:33'
    option ip '192.168.10.10'

config host
    option name 'rk3588-air'
    option mac 'AA:BB:CC:11:22:33'
    option ip '192.168.10.30'

#### UART 命令行配置示例

# RK <-> FC
stty -F /dev/ttyFC raw speed 500000 cs8 -cstopb -parenb -ixon -ixoff -crtscts

# Pi <-> Screen
stty -F /dev/ttySCREEN raw speed 115200 cs8 -cstopb -parenb -ixon -ixoff -crtscts

## 部署、测试与故障排查清单

### 仓库结构与发布策略

建议统一成一个工程总仓：

animal-patrol/
├── firmware/
│   ├── stm32_task_ctrl/
│   └── ano_fc/
├── ros_ws/
│   └── src/
│       ├── gs_msgs/
│       ├── animal_msgs/
│       ├── planner_node/
│       ├── screen_driver_node/
│       ├── screen_ui_node/
│       ├── storage_node/
│       ├── fc_bridge_node/
│       └── animal_bringup/
├── rk3588_onboard/
├── scripts/
├── tools/
└── docs/

.gitignore 建议：

build/
devel/
install/
log/
__pycache__/
*.pyc
.venv/
venv/
runs/
*.pt
*.onnx
*.rknn
*.engine
*.db
*.sqlite
*.bag
logs/
tmp/
*.jpg
*.png
*.mp4
.vscode/
.idea/

模型发布策略：

- 代码仓库不直接提交 .pt/.onnx/.rknn

- 模型放 GitHub Release / LFS / 网盘

- README 记录 模型文件名 + SHA256 + 输入尺寸 + 类别顺序

- 部署脚本检查模型哈希，错误则拒绝启动

### 自动化部署与 CI

CI 最少做两条：

- ROS1 catkin 构建检查

- 视觉逻辑单元测试（preprocess/postprocess/voter/frame_codec）

部署建议：

# 部署 Pi
rsync -avz --delete ros_ws/ pi@192.168.10.10:/home/pi/ros_ws/
ssh pi@192.168.10.10 'cd /home/pi/ros_ws && catkin_make && sudo systemctl restart roscore animal-ground'

# 部署 RK
rsync -avz --delete ros_ws/ rock@192.168.10.30:/opt/animal_patrol/ros_ws/
rsync -avz --delete rk3588_onboard/ rock@192.168.10.30:/opt/animal_patrol/rk3588_onboard/
ssh rock@192.168.10.30 'cd /opt/animal_patrol/ros_ws && catkin_make && sudo systemctl restart animal-fc-bridge animal-vision'

版本回滚建议：

- 每次部署落到 /opt/animal_patrol/releases/YYYYMMDD-HHMM

- current 用符号链接指向当前版本

- systemd 始终启动 current

- 回滚只需切换符号链接并 restart

### 单元测试清单

- 帧编码/解码：头错误、长度错误、CRC 错误、seq 错误

- 路径上传：0 点、1 点、64 点、越界点

- 视觉投票：少帧、不稳定、格点切换、冷却期重复

- SQLite：写入、掉电后恢复查询

- 触摸事件：按键去抖、重复点击、非法页号

### 集成测试清单

- mock_fc_serial.py：模拟飞控 ACK、状态、UWB、动物上报

- replay_vision.py：回放假视觉结果

- rostopic pub 发禁飞区，验证路径生成

- RK 断开相机，bridge 仍应保活

- RK 断开串口，vision 仍应保活

- Pi 重启后，RK 服务应继续本地运行并在 Master 恢复后重连

### 场地测试与验收标准

| 项目 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 路径上传 ACK | ≤ 500ms |
| /fc/uwb_position | 10Hz 左右稳定 |
| /mission/status_ex | 2–5Hz |
| 稳定识别到 UI 显示 | ≤ 500ms |
| 同一动物重复抑制 | 不重复刷屏 |
| 无动物误报 | 尽量为 0 |
| 连续运行 | 30 分钟不崩溃 |
| 路由器断链 | 飞控本地任务不失控 |
| RK 视觉进程崩溃 | 串口桥仍在线；systemd 自动拉起视觉 |

### 典型故障与排查

| 现象 | 最常见原因 | 首先检查 |
| --- | --- | --- |
| Pi 看不到 RK 节点 | ROS_MASTER_URI/ROS_IP 配错 | 两端环境变量、ping |
| /planner/path 有了但 FC 没 ACK | RK 桥没起或串口错 | journalctl -u animal-fc-bridge -f |
| UART 打开失败 | 设备名漂移 | /dev/ttyFC、udev、权限 |
| 路径上传被拒 | 超出 64 个航点或越界 | 当前 F407 配置上限 64 点 [9] |
| 结果行列镜像 | 仍未统一 row 翻转 | tx_row = 8 - row 逻辑是否重复用了 [5] |
| UI 有状态但无动物 | RK 没发 VISION_RESULT 或 FC 没做最终裁决 | /vision/result_stable 与串口日志 |
| FPS 越跑越低 | 队列堆积/热降频 | 相机队列深度、CPU/NPU 温度 |
| 路由器掉线后 Pi 无数据 | 正常；说明 WiFi 断了但本地 UART 未断 | UI 应标 stale，不应判飞控失控 |
| 视觉正常但桥接退出 | 两者耦合过深 | 必须拆成两个独立 systemd 服务 |

## 假设列表

下列项目在你本轮要求中未指定，本报告按最保守可执行方式处理：

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| RK3588 与飞控侧是否直接单板串口，还是 “RK3588 → STM32 任务控制器 → ANO 内环飞控” 双板结构 | 未指定；报告按“飞控侧 UART 端点为任务控制器”抽象处理 |
| 单目相机具体型号、接口类型、镜头视角 | 未指定；按 720p/30fps、UVC 或 MIPI 相机设计 |
| 电容触摸串口屏具体品牌/协议 | 未指定；按“通用 UART 屏 + 触摸事件 + 非阻塞驱动”设计 |
| 飞控侧 UART 电平是否确定为 3.3V TTL | 未指定；报告默认 3.3V，若非 3.3V 必须加电平转换 |
| 路由器型号、是否支持 5GHz、是否支持 OpenWrt | 未指定；同时给出通用与 OpenWrt 风格示例 |
| 树莓派是否允许以太网接路由器 | 未指定；报告强烈建议允许 |
| UWB 硬件接口与原始输出格式 | 未指定；报告只要求飞控侧最终产出 UWB_POSITION |
| 实际飞控姿态/速度控制栈是否仍采用 ANO | 未指定；报告同时给出 STM32 scaffold 路线与 ANO 集成路线 |
| 比赛现场是否允许热点/备用 AP 作为后备 | 未指定；报告仅把它作为调试备用 |
| 是否需要在地面站上显示世界坐标而不只是网格坐标 | 未指定；报告默认 UI 以网格坐标为主，世界坐标用于调试页 |
| 相机与 RK3588 电源预算、无人机总载重裕量 | 未指定；影响最终散热、固定与天线布局 |
| 比赛裁判对“视觉超时时是跳过点还是中止任务”的容忍策略 | 未指定；报告建议做成配置项，而不是写死 |

[1] planner_node.cpp

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/planner_node/src/planner_node.cpp

[2] ros_interface.cpp

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/ui_node/src/ros_interface.cpp

[3] ground_station.launch

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/gs_bringup/launch/ground_station.launch

[7] bridge_node.cpp

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/stm32_bridge_node/src/bridge_node.cpp

[8] protocol.h

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Inc/protocol.h

[9] app_config.h

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Inc/app_config.h

[10] protocol_gs.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/protocol_gs.c

[11] mission_fsm.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/mission_fsm.c

[12] safety.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/safety.c

[13] protocol_uwb.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/protocol_uwb.c

[14] protocol_openmv.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/protocol_openmv.c

[15] telemetry.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/telemetry.c

[16] main.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/main.c

[17] Ano_Scheduler.c

https://github.com/xiamuliangtai/ano-pioneerpro-flight-control/blob/282a7ddcbd773c9ea580ce81929a245c169c71af/SRC/applications/Ano_Scheduler.c

[18] main.c

https://github.com/xiamuliangtai/ano-pioneerpro-flight-control/blob/282a7ddcbd773c9ea580ce81929a245c169c71af/SRC/applications/main.c

[19] [27] [30] https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2

https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2

[20] https://docs.ros.org/en/noetic/api/roscpp/html/structros_1_1AdvertiseOptions.html

https://docs.ros.org/en/noetic/api/roscpp/html/structros_1_1AdvertiseOptions.html

[21] MissionStatus.msg

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/gs_msgs/msg/MissionStatus.msg

[22] NoFlyCells.msg

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/gs_msgs/msg/NoFlyCells.msg

[23] Waypoint.msg

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/gs_msgs/msg/Waypoint.msg

[24] WaypointArray.msg

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/gs_msgs/msg/WaypointArray.msg

[25] protocol_fc.c

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Src/protocol_fc.c

[26] package.xml

https://github.com/xiamuliangtai/ground-station-ros-1.11-/blob/deef54ae318d479cc689ab44090f9f8d617da6de/src/ui_node/package.xml

[28] https://docs.ultralytics.com/modes/export/

https://docs.ultralytics.com/modes/export/

[29] https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo

https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo

[31] app_types.h

https://github.com/xiamuliangtai/STM32F407VET6-For-airplane-and-QGC/blob/614aacf9025bee0084cc866c192e67bd21e19658/Core/Inc/app_types.h