TTL 转 WiFi 模块购买与选型整理

适用于：RK3588 视觉节点 / 飞控 UART / Windows Qt 地面站局域网通信链路

# 一、项目背景与通信目标

本项目中，飞控本身没有 WiFi 模块，需要通过 TTL 转 WiFi 模块把飞控 UART 接入局域网。RK3588 端自带 WiFi，负责动物识别结果发送；地面站负责任务配置、状态显示和结果保存。

正式链路建议定为：RK3588 将视觉识别结果先发给飞控；飞控结合当前 UWB 坐标、任务状态和当前航点，把动物种类、数量和网格坐标融合成正式结果，再发送给地面站。

RK3588 WiFi → 局域网 → TTL-WiFi 模块 → 飞控 UART 地面站 WiFi → 局域网 → TTL-WiFi 模块 → 飞控 UART 飞控 UART → TTL-WiFi 模块 → 局域网 → 地面站 / RK3588

TTL 转 WiFi 模块在系统中的定位是“透明桥”，只负责网络数据与飞控 UART 字节流互转，不应解析动物、航点、UWB 或任务状态。

# 二、模块必须满足的硬条件

| 条件 | 要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| TTL 串口 | 必须是 TTL，不是 RS232/RS485 | 飞控 UART 通常是 TTL 电平，接错接口可能无法通信甚至损坏 |
| 串口电平 | 优先 3.3V TTL | 多数飞控 UART 是 3.3V，避免额外电平转换 |
| 纯透明传输 | 网络到串口、串口到网络均原样转发字节 | 项目使用自定义二进制协议，不能被 Modbus/HTTP/MQTT 封装改动 |
| TCP Server | 建议模块作为 TCP Server | RK3588 和地面站作为 TCP Client，连接同一模块更简单 |
| 多客户端 | 至少支持 2 个 TCP Client，最好 4 个以上 | RK3588 和地面站需要同时连接；调试时可能再加一台电脑 |
| 串口回传广播 | 飞控 UART 回传数据要能发给所有 TCP 客户端 | 地面站需要收到飞控回传，RK3588 也可能需要 ACK |
| STA 模式 | 能接入外部路由器/AP | 比赛系统应使用统一局域网，不建议临时让模块单独开热点作为主网络 |
| 静态 IP | 支持固定 IP、固定端口 | 便于 RK3588 和地面站稳定连接 |
| 波特率 | 至少 115200，最好支持 230400/460800 | 后续飞控状态、视觉结果、日志可能共用链路 |
| 可靠性 | 看门狗、断线恢复、配置保存 | 比赛现场不能频繁掉线或断电后配置丢失 |

# 三、给客服的通用询问话术

下面这段可以直接复制给不同商家的客服，要求其逐条确认。

你好，我想买一款 TTL 转 WiFi 串口服务器，用在无人机飞控 UART 串口和局域网通信上。请帮我确认以下参数： 1. 是否支持 TTL 串口？串口电平是 3.3V TTL 还是 5V TTL？能否直接接飞控 UART 的 TX、RX、GND？ 2. 是否支持纯串口透明传输？网络端收到的 TCP/UDP 原始字节能否原样从 UART 发出，UART 收到的字节能否原样通过网络发出？ 3. 是否支持 STA 模式，能否接入外部路由器/AP？ 4. 是否支持固定 IP、固定端口、固定波特率？ 5. 波特率是否支持 115200、230400、460800？ 6. 是否支持 TCP Server 模式？ 7. TCP Server 模式下，是否支持多个 TCP Client 同时连接同一个端口？例如 RK3588 和地面站电脑同时连接模块。 8. 多个客户端同时连接时，任意客户端发来的数据是否都会原样从 UART 发出？ 9. 飞控 UART 回传的数据，是否会同时转发给所有已连接的 TCP 客户端？ 10. 是否有配置软件、AT 指令或网页配置页面？能否提供说明书、接线图和透传配置教程？ 我的应用场景是：RK3588 和地面站通过局域网连接 WiFi 串口模块，模块再通过 TTL UART 接飞控。要求低延迟、稳定、原始字节透明传输，不希望模块改动数据内容。

# 四、已讨论的两款模块

## 4.1 ZQWL-GE305B / GE305BD（智嵌物联）

资料与客服回复显示，这款是成品工业级 WiFi 单串口服务器，TTL 接口版本具有金属外壳、导轨/挂耳安装、DC 9~36V 供电、TCP Server 多客户端、透明传输、网页/配置软件调参、调试日志等特性。

客服已确认：3.3V TTL；最大运行 24 个客户端；支持静态 IP；任意一个客户端都可以访问串口设备；串口反馈数据会发给所有客户端。

规格资料显示：1 路 TTL，TX/RX/GND；波特率 600~460800bps；支持 TCP SERVER / TCP CLIENT / UDP SERVER / UDP CLIENT；支持透传、Modbus、MQTT、HTTP 等模式。

优点：接线牢固、供电范围宽、工业外壳、防反接、看门狗、调试工具完善，比赛落地风险低。

缺点：体积和重量明显大于裸模块；若小飞机载重紧张，需要实测重量和安装位置。

## 4.2 USR-WIFI232-B2（有人物联网）

资料显示，这款是嵌入式 WiFi 模组，提供 UART TTL 与 WiFi 之间的透明传输，支持 STA/AP/AP+STA、TCP/UDP、网页/AT 命令配置。

规格资料显示：尺寸约 40×25×8mm；3.3V 单电源；UART TTL；波特率 300~460.8Kbps；支持最大 TCP 连接数。

优点：体积小、重量轻、适合嵌入式集成和最终轻量化上机。

缺点：裸模块需要转接板、稳定 3.3V 供电、外置天线固定、抗干扰和防震处理；硬件集成风险高于成品串口服务器。

# 五、两款模块对比结论

| 对比项 | ZQWL-GE305B/GE305BD | USR-WIFI232-B2 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 成品工业级 WiFi 串口服务器 | 裸 WiFi 模组 |
| 接口 | 1 路 TTL，凤凰端子 TX/RX/GND | UART TTL 插针 |
| 供电 | DC 9~36V，防反接 | 3.2~3.6V，峰值电流较高，需要稳压 |
| 多客户端 | 客服确认 24 个客户端，串口回传发给所有客户端 | 资料显示支持多 TCP 连接 |
| 透明传输 | 支持透传，适合作为透明桥 | 默认支持串口透明传输 |
| 安装固定 | 金属外壳，导轨/挂耳安装，端子接线 | 需转接板和固定结构 |
| 抗干扰/可靠性 | 软硬件看门狗、工业外壳、EMC 防护信息更完整 | 需自行处理供电滤波、固定和干扰 |
| 重量体积 | 更大更重 | 更小更轻 |
| 调试便利性 | 配置软件、网页、调试日志，排错方便 | 网页/AT 配置，硬件调试更依赖自制底板 |
| 适合阶段 | 快速打通通信、比赛稳定优先 | 轻量化上机、后期集成优化 |
| 总体推荐 | 优先购买和落地 | 作为轻量化备选 |

# 六、最终采购建议

如果只能二选一，建议优先购买 ZQWL-GE305B/GE305BD。理由是它更像完整工业设备，供电、端子、外壳、看门狗和调试日志更适合电赛快速落地，整体风险比裸模块低。

如果预算允许，建议采购组合为：ZQWL-GE305B/GE305BD 买 1～2 个作为正式通信模块；USR-WIFI232-B2 买 1～2 个作为轻量化备选。先用 ZQWL 快速打通 RK3588→飞控→地面站通信链路，若后续发现重量或尺寸不合适，再迁移到 USR 方案。

# 七、ZQWL 推荐配置

工作模式：STA 模式，接入比赛专用路由器/AP 网络模式：TCP Server 模块 IP：192.168.10.20 端口：9000 串口模式：透传 串口参数：115200，8，None，1，流控关闭 地面站 IP：192.168.10.10 RK3588 IP：192.168.10.30 路由器/AP IP：192.168.10.1

# 八、接线与协议注意事项

接线时必须交叉连接 TX/RX，并保证共地。以 ZQWL TTL 端子为例：飞控 TX 接模块 RX，飞控 RX 接模块 TX，飞控 GND 接模块 GND。模块电源按产品要求供电，不要把电源线接到信号脚。

由于模块会把飞控串口回传数据发给所有 TCP 客户端，RK3588 和地面站都可能收到同一批飞控回传帧。因此项目协议必须包含 src、dst、msg_id、seq、len、crc，每个设备只处理 dst 指向自己的帧。

建议协议帧：A5 5A ¦ src ¦ dst ¦ msg_id ¦ seq ¦ len_low ¦ len_high ¦ payload ¦ crc16_low ¦ crc16_high 0x01 = 地面站 0x02 = RK3588 0x10 = 飞控 0xFF = 广播

# 九、买回来后的测试顺序

先不接飞控，用 PC 网络调试助手 + 串口助手验证透明传输。

测试一个 TCP 客户端连接模块，网络发数据，串口端能原样收到。

测试串口端发数据，TCP 客户端能原样收到。

测试 RK3588 和地面站两个客户端同时连接，任意客户端发数据，串口端都能收到。

测试串口端发数据，RK3588 和地面站都能收到。

断电重启模块，确认静态 IP、端口、波特率和工作模式仍然保存。

最后再接飞控，先发送假 VISION_RESULT，再接入真实 YOLO 输出。

# 十、最终结论

对当前电赛项目，优先方案是 ZQWL-GE305B/GE305BD；USR-WIFI232-B2 是轻量化备选。ZQWL 的优势是更容易稳定落地，USR 的优势是小和轻。当前阶段的核心目标是先把 RK3588、飞控、地面站三方通信打通，因此应优先选择工程风险更低的成品工业串口服务器。