STM32F407VET6 机载任务控制器开发方案

基于 HAL 库的工程化实现文档（面向后续开发、联调与团队交流）

一句话定版： STM32 在本系统中不是飞控替代品，而是“机载任务控制器 + 多串口协调中心 + 任务状态机执行器”，负责保存整条任务、协调 UWB / OpenMV / 飞控 / 地面站通信，并在起飞后本地自主推进任务。

| 文档定位 | STM32 机载任务控制器开发总方案与执行标准 |
| --- | --- |
| 适用硬件 | STM32F407VET6 |
| 软件基础 | STM32CubeMX + HAL 库 + 裸机超级循环 |
| 使用方式 | 可作为后续编码、联调、任务分工和方案汇报的统一依据 |

# 1. 文档目标与设计边界

本文档将 STM32F407VET6 在整套无人机系统中的职责、硬件接口、软件架构、通信协议、任务状态机、安全机制和开发顺序一次性定版，作为后续编码、联调和团队协作的统一依据。本文档目标不是描述“概念上 STM32 做什么”，而是直接回答“STM32 如何落地完成工作”。

本方案默认使用 STM32CubeMX 建立工程，采用 HAL 库开发，当前阶段不引入 RTOS；系统采取“起飞前上传整条任务、起飞后机载自主执行”的运行模式；任务表达方式使用绝对航点列表，而不是相对动作链。

# 2. STM32 在系统中的定位

STM32 在本系统中的正式定位为：机载任务控制器。它既不是飞控替代品，也不是机载电脑，而是位于两者之间的任务执行中枢。

保存地面站上传的完整任务，包括航点列表、任务参数、返航点和降落点。

实时接收 UWB 坐标、OpenMV 识别结果、飞控状态以及地面站控制命令。

运行任务状态机，决定当前处于待机、起飞、航点追踪、悬停识别、目标处理、返航还是降落阶段。

向飞控发送动作目标，例如目标位置、目标速度、起飞、降落、悬停等高级命令。

控制激光、蜂鸣器、状态灯等任务相关执行器，并将关键事件回传地面站。

在地面站失联时维持本地任务自主执行，不把任务建立在无线链路实时遥控的前提上。

因此，飞控负责“飞得稳”，STM32 负责“飞去哪里、何时停、何时看、何时返航、何时结束”。这个边界必须保持清晰，否则软件会迅速耦合失控。

# 3. 硬件资源分配与接口定版

## 3.1 串口分配

| 接口 | 连接对象 | 主要用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 | 地面站数传 | 任务上传、ACK、状态回传、控制命令 | 核心 |
| USART2 | 匿名飞控 | 发送动作目标、接收飞控状态 | 核心 |
| USART3 | UWB 模块 | 接收绝对坐标、质量值和时间戳 | 核心 |
| UART4 | OpenMV | 接收识别结果、类别、数量、偏移量 dx/dy | 核心 |
| USART6 | 调试口/PC | 开发期日志输出、状态观测、故障定位 | 强烈建议保留 |

## 3.2 GPIO 与定时器资源

| 资源 | 建议用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO 输出 | 激光开关 | 默认关闭，经过 MOS 管驱动，异常时立即关闭 |
| GPIO/PWM | 蜂鸣器 | 用于状态提示、告警、调试提示音 |
| GPIO 输出 | 状态 LED | 建议至少红/绿两色，用于运行、告警、任务完成提示 |
| GPIO 输入 + EXTI | 急停输入 | 高优先级，触发后立即进入中止流程 |
| TIM6 / TIM7 | 1 ms 调度节拍 | 统一时间基准，服务超时检查与周期任务 |
| TIM2 / TIM4 | 时间戳/统计 | 可用于日志计时、周期心跳、到点计时 |

## 3.3 DMA 使用原则

所有核心串口接收均采用“UART + DMA + 空闲中断（IDLE）”模式。严禁在主链路上使用阻塞式串口收包，也不建议使用单字节中断逐个拼包的低效率方式。多串口并发是本系统的常态，DMA 是基础配置，不是优化项。

# 4. 软件总体架构

软件架构采用“HAL 驱动层 + 协议层 + 数据层 + 状态机层 + 输出控制层 + 超级循环调度”的裸机分层方式。当前阶段不引入 FreeRTOS，原因是系统重点在于先把多串口、状态机和任务主链路打通，裸机结构更直接、更易调试。

| 层级 | 主要内容 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 驱动层 | UART / DMA / GPIO / TIM | 完成硬件初始化、收发、时基和基础外设控制 |
| 协议层 | GS / FC / UWB / OpenMV | 负责打包、解包、CRC 校验、字段解析和 ACK 机制 |
| 数据层 | 任务数据、坐标数据、视觉数据、飞控状态 | 统一保存系统上下文，不让业务逻辑散落在各模块 |
| 状态机层 | Mission FSM | 根据系统状态、外部事件和超时信息推进任务 |
| 输出控制层 | 飞控命令输出、激光、告警、回传 | 把状态机决策变成可执行动作 |
| 调度层 | super loop | 按固定顺序调用各模块，形成完整运行闭环 |

## 4.1 推荐工程目录

/Core

/Inc

app_config.h

bsp_uart.h

bsp_gpio.h

bsp_timer.h

protocol_gs.h

protocol_fc.h

protocol_uwb.h

protocol_openmv.h

mission.h

mission_fsm.h

nav.h

safety.h

telemetry.h

/Src

bsp_uart.c

bsp_gpio.c

bsp_timer.c

protocol_gs.c

protocol_fc.c

protocol_uwb.c

protocol_openmv.c

mission.c

mission_fsm.c

nav.c

safety.c

telemetry.c

main.c

# 5. 核心模块定义

## 5.1 bsp_uart

统一初始化所有串口，启动 DMA 接收，处理 IDLE 中断，负责将原始字节流送入对应协议解析器，同时提供统一发送接口。

## 5.2 protocol_gs

处理地面站任务上传协议，包括清任务、上传任务信息、逐点写入航点、提交任务、启动任务、暂停/恢复/停止和 ACK 应答。

## 5.3 protocol_fc

封装对匿名飞控的命令输出接口，并解析飞控状态返回。该层只关心协议，不直接承载任务逻辑。

## 5.4 protocol_uwb

解析 UWB 坐标帧，得到 x/y/z、质量值、更新时间戳，并进行有效性判断与基础滤波。

## 5.5 protocol_openmv

解析 OpenMV 识别结果，至少输出 valid、cls、count、dx、dy、score 和时间戳。

## 5.6 mission

保存任务数据，包括航点列表、当前索引、任务 ID、任务有效标志和总点数。

## 5.7 mission_fsm

系统核心决策模块，负责根据当前状态、坐标、识别结果、超时与异常推进任务。

## 5.8 safety

集中处理急停、模块失联、长时间不到点、低电压、任务损坏等异常，并给出中止、返航、跳点等处理建议。

# 6. 核心数据结构建议

建议全系统围绕统一上下文对象运行，不要把关键变量散落为多个全局变量。下面给出第一版推荐结构体。

## 6.1 航点与任务结构体

typedef enum

{

WP_NORMAL = 0,

WP_CHECK,

WP_HOME,

WP_PRELAND,

WP_LAND

} WaypointType_e;

typedef struct

{

float x;

float y;

float z;

uint8_t type;

uint16_t hold_ms;

} WayPoint_t;

#define MAX_WAYPOINTS 128

typedef struct

{

uint8_t valid;

uint16_t task_id;

uint16_t total_points;

uint16_t current_index;

WayPoint_t points[MAX_WAYPOINTS];

} Mission_t;

## 6.2 UWB / Vision / FC 数据结构体

typedef struct

{

uint8_t valid;

float x;

float y;

float z;

uint16_t quality;

uint32_t tick;

} UwbData_t;

typedef struct

{

uint8_t valid;

uint8_t cls;

uint8_t count;

int16_t dx;

int16_t dy;

uint16_t score;

uint32_t tick;

} VisionData_t;

typedef struct

{

uint8_t online;

uint8_t armed;

uint8_t mode;

float x;

float y;

float z;

float yaw;

float voltage;

uint32_t tick;

} FcState_t;

## 6.3 系统上下文

typedef struct

{

Mission_t mission;

MissionState_e state;

UwbData_t uwb;

VisionData_t vision;

FcState_t fc;

uint32_t now_ms;

uint32_t last_gs_rx_ms;

uint32_t last_uwb_rx_ms;

uint32_t last_fc_rx_ms;

uint32_t last_vision_rx_ms;

uint8_t gs_online;

uint8_t uwb_online;

uint8_t fc_online;

uint8_t vision_online;

uint8_t emergency_stop;

uint8_t mission_abort;

uint8_t fault_code;

} SystemContext_t;

# 7. 主循环与调度顺序

主循环必须固定顺序执行，避免“先发命令后解析状态”或“异常检查晚于任务推进”带来的逻辑混乱。建议采用以下顺序：

while (1)

{

BSP_PollFlags();              // 收包完成标志处理

Protocol_Dispatch();          // 协议解析分发

SensorData_Update();          // UWB / OpenMV / FC 数据更新

Safety_Check();               // 安全与超时检查

MissionFSM_Run();             // 任务状态机

Navigation_Update();          // 导航目标计算

FlightCommand_Output();       // 向飞控发命令

Telemetry_Report_Task();      // 回传地面站

Indicator_Update();           // LED / 蜂鸣器 / 运行指示

}

中断回调内只做收包、搬运、置标志，不在中断中写业务逻辑。中断越轻，系统越稳。

# 8. 通信协议第一版

## 8.1 统一帧格式

| SOF1 | SOF2 | LEN | MSG_ID | SEQ | PAYLOAD ... | CRC16 |

SOF1 = 0xAA

SOF2 = 0x55

所有核心链路采用统一二进制格式，带 CRC16 校验、ACK/NACK、序号字段和超时重发机制。不要将自由文本字符串作为正式比赛协议。

## 8.2 地面站协议消息 ID 建议

typedef enum

{

MSG_HEARTBEAT          = 0x01,

MSG_ACK                = 0x02,

MSG_NACK               = 0x03,

MSG_TASK_START         = 0x10,

MSG_TASK_STOP          = 0x11,

MSG_TASK_PAUSE         = 0x12,

MSG_TASK_RESUME        = 0x13,

MSG_TASK_CLEAR         = 0x20,

MSG_TASK_INFO          = 0x21,

MSG_WAYPOINT_DATA      = 0x22,

MSG_TASK_COMMIT        = 0x23,

MSG_STATE_REPORT       = 0x30,

MSG_DETECTION_REPORT   = 0x31,

MSG_FAULT_REPORT       = 0x32,

MSG_PARAM_SET          = 0x40,

MSG_PARAM_GET          = 0x41

} MsgId_e;

## 8.3 任务上传流程

地面站先发送 MSG_TASK_CLEAR，STM32 清空旧任务并回复 ACK。

地面站发送 MSG_TASK_INFO，包含 task_id、total_points、home 点和安全参数；STM32 校验后 ACK。

地面站使用 MSG_WAYPOINT_DATA 逐点上传航点，每收到一条，STM32 即写入对应索引并回复 ACK。

地面站发送 MSG_TASK_COMMIT，STM32 检查任务完整性，标记任务有效并进入等待启动状态。

最后发送 MSG_TASK_START，STM32 进入起飞流程。

# 9. 任务状态机定版

## 9.1 状态枚举建议

typedef enum

{

MS_IDLE = 0,

MS_SELF_CHECK,

MS_WAIT_TASK,

MS_WAIT_START,

MS_TAKEOFF,

MS_GO_TO_WAYPOINT,

MS_HOVER_AND_CHECK,

MS_TARGET_PROCESS,

MS_NEXT_WAYPOINT,

MS_RETURN_HOME,

MS_PRE_LAND,

MS_LAND,

MS_FINISH,

MS_ABORT,

MS_ERROR

} MissionState_e;

## 9.2 各状态的职责

| 状态 | 主要动作 | 转移条件 |
| --- | --- | --- |
| MS_IDLE | 上电待机，不输出飞行动作 | 启动自检后进入 MS_SELF_CHECK |
| MS_SELF_CHECK | 检查 GS、UWB、FC、OpenMV 在线状态 | 通过后进入 MS_WAIT_TASK，失败则停留或进入错误态 |
| MS_WAIT_TASK | 等待完整任务上传 | 任务有效后进入 MS_WAIT_START |
| MS_WAIT_START | 任务已就绪，等待开始命令 | 收到开始命令后进入 MS_TAKEOFF |
| MS_TAKEOFF | 向飞控发起飞命令或目标高度 | 起飞稳定后进入 MS_GO_TO_WAYPOINT |
| MS_GO_TO_WAYPOINT | 读取当前目标点，基于 UWB 误差生成动作目标 | 到点后进入 MS_HOVER_AND_CHECK |
| MS_HOVER_AND_CHECK | 悬停并等待识别/计时 | 若需处理目标则进入 MS_TARGET_PROCESS，否则进入 MS_NEXT_WAYPOINT |
| MS_TARGET_PROCESS | 微调、激光、记录、回传 | 处理完成后进入 MS_NEXT_WAYPOINT |
| MS_NEXT_WAYPOINT | 索引递增，判断是否还有剩余点 | 有下一个点则回到 GO_TO_WAYPOINT，否则进入 RETURN_HOME |
| MS_RETURN_HOME | 前往返航点 | 到点后进入 MS_PRE_LAND |
| MS_PRE_LAND | 对准落点，准备降落 | 条件满足后进入 MS_LAND |
| MS_LAND | 向飞控发降落命令并等待落地确认 | 落地后进入 MS_FINISH |
| MS_ABORT / MS_ERROR | 中止或严重错误处理，关闭激光，停止危险输出 | 根据策略悬停、返航或等待人工介入 |

# 10. 导航与到点判据

STM32 侧导航不追求复杂算法，而是追求足够稳定、足够可解释、足够易调。建议优先采用“发送目标位置”方式，由飞控完成位置跟踪；如果飞控接口更适合速度命令，则由 STM32 根据误差生成速度。

ex = x_tar - x_now;

ey = y_tar - y_now;

ez = z_tar - z_now;

dist = sqrt(ex * ex + ey * ey);

vx = kp_xy * ex;

vy = kp_xy * ey;

vz = kp_z  * ez;

vx = LIMIT(vx, -VXY_MAX, VXY_MAX);

vy = LIMIT(vy, -VXY_MAX, VXY_MAX);

vz = LIMIT(vz, -VZ_MAX,  VZ_MAX);

建议第一版到点判据采用：平面误差 0.12 m ～ 0.18 m、高度误差 0.10 m 以内，并要求连续满足 300 ms ～ 500 ms 才判定到点，避免单次抖动导致误判。

# 11. 安全与容错机制

地面站失联：若任务已开始，则不立刻停机，而是继续本地任务执行，仅将 gs_online 置为 0 并持续记录。

UWB 超时：先悬停等待，若在更长时间内仍无有效坐标，则转入中止或返航策略。

OpenMV 超时：当前识别点可按“未识别到目标”处理，不应直接导致全任务崩溃。

飞控失联：高危故障，立即停止任务推进、关闭激光、告警，并根据飞控能力选择等待恢复或降级处置。

长时间不到点：先重发目标，再等待；若仍失败，则可选择跳点、返航或中止。

急停触发：最高优先级，立即关闭激光，冻结任务推进，发送安全命令并上报故障。

# 12. CubeMX / HAL 配置建议

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 系统时钟 | HSE + PLL，SYSCLK 168 MHz |
| UART | 全部使用 8N1；核心链路开启 DMA RX 与 IDLE 中断 |
| SysTick | 1 ms 节拍，统一使用 HAL_GetTick() 作为时间基准 |
| NVIC | 急停 EXTI 优先级最高；UART DMA / IDLE 较高；定时器中等 |
| 看门狗 | 建议开启 IWDG，主循环完成一轮后喂狗 |
| 日志口 | USART6 强烈建议保留到整个联调结束 |

# 13. 推荐开发顺序

| 阶段 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 建立 CubeMX 工程，完成多串口、DMA、LED、蜂鸣器、激光控制 | 任意串口收发正常，日志口可稳定输出 |
| 阶段 2 | 打通地面站任务上传协议 | 完整任务可写入 STM32 内存并通过 ACK 验证 |
| 阶段 3 | 不接飞控，先跑通“假执行”状态机 | 串口日志可完整显示状态流转 |
| 阶段 4 | 接入 UWB 坐标并实现到点判定 | STM32 能根据坐标推进航点索引 |
| 阶段 5 | 接入飞控并完成基本动作链 | 实现起飞 -> 去点 -> 悬停 -> 回来 -> 降落 |
| 阶段 6 | 接入 OpenMV 与目标处理 | 识别点可执行一次完整目标处理流程 |
| 阶段 7 | 端到端联调整体任务 | 地面站上传任务后，机载端可自主跑完整流程并持续回传状态 |

# 14. 第一版最低可用目标

第一版 STM32 工程不追求华丽，而追求“主链条完整可跑”。最低可用目标如下：

多串口 DMA 接收稳定，协议解析不丢链路。

任务上传、任务保存、任务提交、启动任务全部可用。

任务状态机具备完整状态集合与基本转移逻辑。

UWB 坐标可以驱动到点判断，飞控可以接收动作目标。

OpenMV 输入可触发目标处理状态，激光和日志链路有效。

地面站能收到当前状态、当前航点、最近识别结果和故障报码。

# 15. 立即要做的三件事

| 优先级 | 任务 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 写出 mission_fsm.h / mission_fsm.c 骨架 | 状态枚举、事件定义、状态转移框架 |
| P0 | 写出 protocol_gs.h / protocol_gs.c 第一版 | 任务上传协议、ACK、CRC、消息分发 |
| P0 | 建立 CubeMX 基础工程 | 串口 DMA、IDLE 中断、时钟、GPIO、调试口 |

# 16. 结论

对于当前无人机任务系统，STM32F407VET6 采用 HAL 库开发时，最合理的实施路线就是：用裸机超级循环承接多串口 DMA 与统一协议层；用任务状态机承接任务推进与安全决策；用 UWB 和 OpenMV 分别提供位置闭环和识别输入；用飞控接口完成实际飞行动作。

只要坚持三个原则——任务用绝对航点、中断只收数据不写业务、起飞后本地自主执行——STM32 这部分就能形成稳定、可扩展、可联调的工程基础。