STM32 动物上报通信修改说明（供 Codex 开发）

版本：V1.0

文档目的

本说明面向 STM32 端开发。目标是在当前“地面站→STM32 路径上传 + ACK 已打通”的基础上，新增 STM32→地面站的动物上报链路，并支持“同一网格内存在多个相同动物”的场景。地面站最终采用“同 key 取最大值、总数按所有 key 求和”的统计规则。

一、当前地面站对 STM32 的明确要求

当前地面站已经支持：路径上传消息 0x01、路径上传 ACK 0x81、波特率 500000。

当前地面站计划新增：动物上报消息 0x02。

地面站 UI 的统计目标不是“实时剩余数量”，而是“本轮任务中已确认收集到的数量”。

因此，地面站对同一 (animal_code, col, row) 只接受更大的 count，不接受更小的 count。

不同网格的 count 允许累加；同一网格同一种动物的数量允许从 1 增长到 2、3……，但不允许回退。

二、最终协议约定（STM32 必须遵守）

2.1 消息 ID

0x01：地面站上传路径

0x81：STM32 回路径上传 ACK

0x02：STM32 上报动物信息（本次新增）

2.2 动物上报帧格式

帧头固定：AA 55

msg_id：02

seq：1 字节，STM32 自增即可

len(LE)：2 字节，小端，固定为 04 00

payload：4 字节 = animal_code | col | row | count

crc16：2 字节，小端，算法与现有 0x01/0x81 相同，仍为 CRC16(Modbus)

AA 55 | 02 | seq | 04 00 | animal_code | col | row | count | crc16(LE)

2.3 payload 字段含义

| 字段 | 长度 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| animal_code | 1 字节 | 0~4 | 动物种类编号 |
| col | 1 字节 | 1~9 | 地图列号 A1~A9 中的列 |
| row | 1 字节 | 1~7 | 地图行号 B1~B7 中的行 |
| count | 1 字节 | 1~255 | 该网格内该动物当前确认数量，只允许增大 |

2.4 animal_code 编号映射

0：象

1：虎

2：狼

3：猴

4：孔雀

2.5 上报示例

示例 1：在 (A1,B1) 发现 2 只猴子 → animal_code=3, col=1, row=1, count=2

示例 2：在 (A2,B1) 发现 1 只猴子 → animal_code=3, col=2, row=1, count=1

地面站最终统计结果：猴 = 3，其中显示为 (A1,B1)x2 (A2,B1)x1

三、STM32 端必须修改的文件

Core/Inc/protocol.h

Core/Inc/protocol_gs.h

Core/Src/protocol_gs.c

与动物识别/结果汇总相关的业务文件（具体取决于你本地项目结构）

如需调试日志，可选改 main.c 或调试串口输出文件，但不是必须

四、各文件修改要求

4.1 Core/Inc/protocol.h

在 MsgId_e 中新增 MSG_ANIMAL_REPORT = 0x02。

保持现有帧头、长度字段和 CRC16 逻辑不变。

typedef enum
{
    MSG_UPLOAD_PATH     = 0x01,
    MSG_ANIMAL_REPORT   = 0x02,
    MSG_ACK_UPLOAD_PATH = 0x81
} MsgId_e;

4.2 Core/Inc/protocol_gs.h

新增动物上报发送函数声明。

void ProtocolGS_SendAnimalReport(uint8_t seq,
                                 uint8_t animal_code,
                                 uint8_t col,
                                 uint8_t row,
                                 uint8_t count);

4.3 Core/Src/protocol_gs.c

保留现有的路径接收与 ACK 逻辑，不要破坏已经打通的 0x01 / 0x81。

新增动物上报发送函数 ProtocolGS_SendAnimalReport(...)。

函数内部 payload 固定 4 字节，调用现有 Protocol_BuildFrame(...)，再通过 BSP_UART_Send(UART_PORT_GS, ...) 发出。

void ProtocolGS_SendAnimalReport(uint8_t seq,
                                 uint8_t animal_code,
                                 uint8_t col,
                                 uint8_t row,
                                 uint8_t count)
{
    uint8_t payload[4];
    uint8_t frame[APP_PROTO_MAX_FRAME_LEN];
    uint16_t len;

    payload[0] = animal_code;
    payload[1] = col;
    payload[2] = row;
    payload[3] = count;

    len = Protocol_BuildFrame(MSG_ANIMAL_REPORT, seq, payload, sizeof(payload), frame);
    if (len > 0U)
    {
        (void)BSP_UART_Send(UART_PORT_GS, frame, len);
    }
}

4.4 业务层（动物识别结果整理）

不要把动物上报做成“识别一次就发一次”的裸事件。

应当在 STM32 内部维护一个结果表，以 (animal_code, col, row) 为 key，记录该网格该动物当前已确认的最大数量。

只在以下条件满足时才发送：新识别到的数量 > 已发送过的最大数量。

如果数量相同，不再重复发；如果数量变小，也不要发。

不要发送 count=0，不要做“减少”语义。

五、STM32 推荐的内部数据结构

typedef struct
{
    uint8_t valid;
    uint8_t animal_code;
    uint8_t col;
    uint8_t row;
    uint8_t max_count_sent;
} AnimalCellRecord_t;

可用一个数组维护所有已经发现的网格动物记录。

查找 key = (animal_code, col, row)。

若不存在，则新增记录并发送。

若存在且 new_count > max_count_sent，则更新并发送。

若存在且 new_count <= max_count_sent，则忽略。

六、STM32 端推荐发送逻辑（非常重要）

读取当前识别结果，得到：animal_code、col、row、count。

检查 animal_code 是否在 0~4，col 是否在 1~9，row 是否在 1~7，count 是否 >= 1。

用 (animal_code, col, row) 作为 key 查表。

如果没有该 key：插入记录，max_count_sent = count，并发送 0x02。

如果已有该 key 且 count > max_count_sent：更新 max_count_sent = count，并发送 0x02。

如果 count <= max_count_sent：忽略，不发送。

seq 递增即可，不要求和 0x01 路径上传共用同一套 seq。

七、绝对不要这样做

不要连续重复发送同一条完全相同的数据。

不要发送 count 变小的结果。

不要发送 count=0。

不要把“同一网格有两只动物”用“发送两条一模一样的消息”表达。这样地面站无法区分“真实两只”和“重复上报”。

不要修改当前路径接收与 ACK 的现有逻辑；0x01 / 0x81 已经打通，应保持兼容。

八、地面站当前对接逻辑（供 Codex 理解，不需要在 STM32 中实现）

地面站 bridge 节点会把 0x02 解析成 ROS 消息 /stm32/animal_report。

地面站 UI 使用 (animal_code, col, row) 作为 key。

UI 仅接受更大的 count，并把每个 key 的最大值保存下来。

最终总数 = 所有 key 的 count 求和。

因此，STM32 侧“只增不减”的发送策略与地面站逻辑是完全一致的。

九、联调验收标准

9.1 STM32 串口上报正确性

动物上报帧的 msg_id 必须为 0x02。

payload_len 必须为 0x0004。

CRC16 必须与现有协议一致。

例如猴子在 (A1,B1) 2 只，串口有效载荷应为：03 01 01 02。

9.2 地面站日志正确性

地面站不应再出现：incoming frame ignored: unknown msg_id=2。

应出现类似：publish /stm32/animal_report: seq=..., animal_code=..., col=..., row=..., count=...。

随后应出现 RosInterface 和 MainWindow 的动物上报日志。

9.3 UI 显示正确性

如果依次上报：猴 (A1,B1)x1 → 猴 (A1,B1)x2 → 猴 (A2,B1)x1

UI 最终应显示：猴：3 (A1,B1)x2 (A2,B1)x1

如果之后又错误上报：猴 (A1,B1)x1，UI 不得回退，仍保持猴：3

十、建议直接交给 Codex 的开发任务描述

请在 STM32 工程中实现“动物上报”功能，要求如下：

1. 在现有协议中新增 msg_id = 0x02 (MSG_ANIMAL_REPORT)。
2. 动物上报帧格式：
   AA 55 | 02 | seq | 04 00 | animal_code | col | row | count | crc16(LE)
3. 不要改坏现有 0x01 路径上传和 0x81 ACK 逻辑。
4. 在 protocol.h 中新增消息 ID。
5. 在 protocol_gs.h / protocol_gs.c 中新增：
   ProtocolGS_SendAnimalReport(uint8_t seq, uint8_t animal_code, uint8_t col, uint8_t row, uint8_t count);
6. 发送时使用现有 Protocol_BuildFrame() 和 BSP_UART_Send(UART_PORT_GS, ...)。
7. 业务层必须维护一个表，以 (animal_code, col, row) 为 key，保存 max_count_sent。
8. 只有当新 count > max_count_sent 时才发送；相同或更小都忽略。
9. 不发送 count=0，不发送减少语义。
10. animal_code 编号固定：
    0=象，1=虎，2=狼，3=猴，4=孔雀。
11. col 范围 1~9，row 范围 1~7，count >= 1。
12. 给出最小可编译代码，不要留伪代码。

十一、开发优先级建议

先完成协议层发送函数：能从 STM32 构造并发出 0x02。

再完成业务层记录表：对同一 key 只在 count 增大时上报。

最后做联调：确认地面站 UI 数量只增不减，并且支持同格多只。

备注：本说明只聚焦 STM32 端需要做的修改，方便直接交给 Codex 阅读和开发。